Biweekly Research Progress Report

| Name | : | 이재용 |
| --- | --- | --- |
| Advisor | : | 김재효 (signature) |
| Period | : | Week 4~5 |
| WBS | : | 1.1. 세부연구주제 |

Research Results in This Biweek

(1) 이번 주 연구 방향 정리

•	평가 범위: FMA 기반으로 검토하던 평가를 ARAT(Action Research Arm Test)의 블록 옮기기·구슬 집기 수행 평가로 구체화.

•	핵심 질문: 시각언어모델(VLM)에 RGB 영상과 운동학 수치를 함께 제공하면 치료사 참조점수와의 채점 오차가 줄어드는지 확인.

•	비교 목적: ① 수치 추가 효과 ② 자동 품질 선별 효과 ③ 같은 양의 수치를 무작위로 제외하는 효과를 비교.

•	연구 초점: 동일한 VLM에서 입력 자료만 바꾸고, 채점 오차와 수치 제외 비율을 함께 평가.

•	이번 주 정리: 주 입력을 최대 벌림(MGA)·총굴곡(TAM_total)·매끄러움(SPARC)으로 확정하고, 촬영·수치 제공·조건별 비교 계획을 정리.

(2) 기존 논문 조사

•	ARAT 표준화[1]: 공통 수행·채점 기준을 확인하여 치료사 참조점수와 VLM 점수를 비교하는 기준으로 활용.

•	손 운동학[2]: 비슷한 ARAT 점수에서도 손가락 움직임 차이가 관찰되어, 운동학 수치를 활용할 연구 근거로 검토.

•	VLM 재활평가[3]: 행동 인식에 비해 세부 기능 점수 예측에 한계가 보고되어, 수치 추가와 제공 방식의 비교 필요성을 확인.

•	지표 선정[4–6]: 도달·파지의 최대 벌림과 SPARC의 정의·측정 특성을 검토하여, 벌림 크기와 움직임의 매끄러움을 함께 요약.

•	측정 신뢰도[7,8]: 지표·과제에 따라 반복성과 무마커 측정의 신뢰도가 달라, 실제 촬영 자료에서 별도 검증할 필요성을 확인.

•	개인차·군집화[9]: 손 파지의 공통 협응 패턴과 개인차 분석 사례를 검토. 군집화는 후속 연구의 근거로 활용.

(3) 주 입력 지표 선정과 파일럿 검토

•	기존 파일럿: 맨손을 쥐었다 펴는 자유 개폐 자료에서 결측·반복성·앱 버전별 계산 차이를 확인. 지표 선정과 촬영 조건 점검에 활용.

| 주 입력 지표 | 요약할 내용 | 실험에서 확인할 점 |
| --- | --- | --- |
| 최대 벌림 MGA (mm) [4] | 엄지·검지 끝 사이 간격의 최대 추정값. | 손을 벌리는 크기와 과도한 값의 상한 적용 비율. |
| 총굴곡 TAM_total (°) | 다섯 손가락의 관절 움직임을 합산한 각도 추정값. | 손가락 전체의 움직임을 보완적으로 확인. |
| 매끄러움 SPARC [5,6] | 움직임의 매끄러움을 요약한 무차원 지표. | 동작의 매끄러움과 반복성. 계산 규칙을 통일하여 비교. |

•	계산 방식 통일: 파일럿 SPARC 값의 불일치 원인이 앱 버전 차이임을 확인. 촬영 앱과 계산 규칙을 통일하고, 새 ARAT 자료에서 반복성을 재검증.

•	추가 지표: 손끝 간격 P95(K1_mp)는 MGA와 정보가 중복되어 민감도 분석용으로 기록. 최대 벌림 시점(tMGA)과 손목 이동 속도는 후속 검토 후보로 유지.

•	측정 환경: 촬영 각도·거리·조명·촬영 범위를 표준화하고, 깊이값 결측과 손 좌표의 유효율을 세션별로 확인.

(4) 실험 방법과 제공할 데이터

•	수행 과제: 블록 옮기기(ARAT 3번, 5 cm 블록)는 큰 물체의 파지·이동, 구슬 집기(ARAT 12번, 지름 1.6 cm)는 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰. 지정 손가락·패드 사용도 기록.

•	실험 구성: 비장애인 자료로 측정·선별 규칙을 점검하고 개발 자료와 본평가 자료를 분리. 본평가는 뇌졸중 참여자 20명의 과제당 3시행을 VLM으로 평가할 계획.

•	수집 자료: D455 RGB-D 카메라 1대로 RGB 영상·원시 깊이 영상·손 좌표(손당 21개 점)·촬영 시각을 저장. 영상과 좌표의 시간 정합 및 프레임 수를 확인.

•	촬영 절차: 정지 2초 → 시작 신호 → 과제 수행 → 정지 2초로 통일. 시작 신호를 로그·영상에 남기고, 물체 놓기 또는 60초 제한까지를 분석 구간으로 사용.

•	제공할 수치: 시행별로 MGA(mm)·TAM_total(°)·SPARC(무차원)를 제공. 손끝 간격 P95(K1_mp)는 주 입력에 추가하지 않음.

•	수치 검증[7,8]: 거리와 관절각은 추정값으로 다루고, 새 ARAT 자료에서 반복성과 측정 품질을 재확인. 신뢰하기 어려운 값은 제공을 보류.

•	자동 품질 선별: 연속 결측이 길거나 유효 샘플이 부족한 수치, 손 좌표의 일관성이 낮은 수치를 자동 검사해 제공을 보류. 사람의 가림 확인은 선별 결과의 검증에 활용.

•	제외 방식: 신뢰하기 어려운 수치는 null(신뢰 가능한 수치 없음)로 표시. null은 0값이나 기능 저하를 뜻하지 않으며, 원본 기록과 실패 시행은 보존.

•	평가 기준: 현장 치료사의 항목별 0~3점을 참조점수로 사용. 평균절대오차(MAE; 점수 차이 절댓값의 평균), 수치 제외 비율과 출력 성공 여부를 비교.

•	분석 범위: 구슬 집기를 주 분석으로, 블록 옮기기를 참고 비교로 사용. 과제를 합치지 않고 참여자별로 조건에 따른 채점 오차 변화를 비교.

공통 조건: 같은 시행의 동일한 RGB 프레임을 사용하고 마지막 완료 장면을 포함. 과제 설명·채점 기준·관찰시간·VLM 설정은 공통으로 유지.

| 입력 조건 | 제공하거나 제외할 정보 | 비교 목적 |
| --- | --- | --- |
| A1 영상 기준 | RGB 영상만 제공. 운동학 수치는 제외. | 수치 추가 전 기준선. |
| A2 전체 수치 | RGB 영상 + MGA·TAM_total·SPARC의 산출값 전체. | 수치 추가 효과. |
| A3 품질 선별 | RGB 영상 + 자동 품질 선별 수치. 신뢰하기 어려운 값은 null. | 품질 선별 효과. |
| R 무작위 제외 | 원래 값이 있는 전체 후보에서 A3와 같은 양을 지표별로 품질과 무관하게 무작위 제외. | 정보량 감소 효과를 비교. |
| A4 수치 기준 | A3와 같은 수치·과제 설명·관찰시간. RGB 영상은 제외. | 영상의 추가 가치. |

•	오류 주입: 지표별 단위·계산 특성에 맞춰 일관된 오차 또는 특정 시행의 큰 오차를 적용. 입력 오류에 따른 VLM 점수와 평가 근거의 변화를 확인.

•	보조 비교: 간단한 통계모형 및 수행시간만 이용하는 조건과 비교하여 VLM의 추가 가치를 참고 평가.

•	사용 모델: 주 모델은 Qwen2.5-VL-72B-Instruct로 계획. 장비에서의 실행 가능성을 확인한 뒤 설치·실행 설정을 확정.

(5) 예상 결과에 따른 해석

아래 비교는 채점 오차(MAE)를 기준으로 하며, 값이 작을수록 치료사 참조점수와 가까움.

| 결과 상황 | 채점 오차 비교 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 수치 추가 도움 | A2 < A1 | 운동학 수치가 RGB 영상 평가를 보완할 가능성. |
| 품질 선별 도움 | A2 > A1, A3 < A2 | 잘못된 수치의 영향과 품질 선별의 필요성을 지지. |
| 선별의 고유 효과 | A3 < R | 같은 양의 수치를 줄여도 품질 선별이 더 효과적일 가능성. |
| 정보량 감소 효과 | A3와 R의 차이가 작음 | 개선이 정보량 감소로 설명될 가능성. |
| 과잉 제외 발생 | A3 오차 감소 + 수치 제외 비율 높음 | 정확도 개선과 활용 가능한 정보량의 균형을 판단. |
| 개선 확인 안 됨 | 조건 간 오차 차이가 작음 | 이번 설정에서 수치 추가·품질 선별의 이득을 확인하지 못함. |

Research Items in Next Biweek

다음 주 목표

•	직접 반복 수행: 팀원들이 블록 옮기기·구슬 집기를 몇 차례 더 반복. 정지–시작 신호–동작–정지 절차를 적용하고 촬영·가림·저장을 확인.

•	전체 과정 점검: 촬영 → 시행 구간 구분 → 세 지표 산출 → 입력 생성까지 확인. 시행 구간의 정확도와 빠른 수행의 과도한 수치 제외 여부를 점검.

•	RTX 5090 확인·설치: 장비의 메모리·실행환경과 계획한 VLM의 실행 가능성을 확인. 실행 가능한 설정으로 모델을 설치하고 시범 실행.

•	소요시간·출력 확인: 동일한 시범 자료에서 조건별 1시행당 추론시간(초), 출력 성공 여부, 채점 점수와 평가 근거를 기록. 0~3점과 최대 2문장의 근거가 출력되는지 확인.

Issues and Overall Progress

•	이번 주 진행: 문헌 조사, 파일럿 재검토, 주 입력 지표·촬영 절차 확정 및 조건 생성·추론·분석 코드 정리를 진행.

•	현재 상태: 기존 기술 파일럿은 있으나, 새 ARAT 프로토콜의 전체 과정 검증과 본 실험은 아직 수행하지 않음. 다음 주 직접 촬영·모델 시범 실행으로 연결해 확인.

지도교수 면담 사항에 대한 답변

1) 기존 모델과 지표를 결합하면 무엇이 개선되는가

•	검증 방법: RGB 영상만 제공할 때와 수치를 추가할 때의 오차를 비교. 자동 품질 선별과 무작위 제외를 비교하여 선별의 추가 효과도 확인.

•	개선 판단: 채점 오차와 수치 제외 비율을 함께 확인하여, 정확도 개선과 과잉 제외의 부담을 평가.

2) 왜 이 행동 과제들을 선정하였는가

•	선정 근거: 블록은 큰 물체의 파지·이동, 구슬은 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰. 표준 항목별 채점 기준이 있어 치료사 참조점수와 비교하기 쉬움.

•	해석 범위: 최대 벌림·총굴곡·매끄러움으로 파지와 움직임을 요약. 구슬 집기를 주 분석으로 사용하며 결과는 두 항목의 범위에서 해석.

3) FMA 기반 평가에서 저항과 힘은 어떻게 측정할 것인가

•	평가 범위: 저항·힘은 현재 영상·운동학 수치만으로 직접 정량화하기 어려워, 물체를 잡고 옮기는 ARAT 수행 평가로 범위를 정리.

•	추가 계측: 저항·힘을 정량화하려면 로드셀이나 힘 센서가 필요. 별도 계측을 포함하는 후속 실험으로 검토.

4) 개인별 특성 분석이나 군집화는 어떻게 활용할 것인가

•	활용 방향[9]: 개인별 파지 패턴과 반복 수행 차이를 먼저 확인. 군집화와 정상 참조모형은 충분한 자료를 확보한 뒤 후속 과제로 검토.

•	분석 조건: 측정 오류나 손 크기만으로 군집이 나뉘지 않는지 확인. 충분한 비장애인 자료와 임상적 해석을 확보한 뒤 확장.

참고문헌

[1]	Yozbatiran, N., Der-Yeghiaian, L., & Cramer, S. C. (2008). A standardized approach to performing the Action Research Arm Test. Neurorehabilitation and Neural Repair, 22(1), 78–90.
DOI: 10.1177/1545968307305353

[2]	Padilla-Magaña, J. F., & Peña-Pitarch, E. (2022). Classification models of Action Research Arm Test activities in post-stroke patients based on human hand motion. Sensors, 22(23), 9078.
DOI: 10.3390/s22239078

[3]	Li, V., et al. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), e0001506.
DOI: 10.1371/journal.pdig.0001506

[4]	van Vliet, P. M., & Sheridan, M. R. (2007). Coordination between reaching and grasping in patients with hemiparesis and healthy subjects. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 88(10), 1325–1331.
DOI: 10.1016/j.apmr.2007.06.769

[5]	Balasubramanian, S., et al. (2015). On the analysis of movement smoothness. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 12, 112.
DOI: 10.1186/s12984-015-0090-9

[6]	Cornec, G., et al. (2024). Measurement properties of movement smoothness metrics for upper limb reaching movements in people with moderate to severe subacute stroke. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 21, 90.
DOI: 10.1186/s12984-024-01382-1

[7]	Wagner, J. M., Rhodes, J. A., & Patten, C. (2008). Reproducibility and minimal detectable change of three-dimensional kinematic analysis of reaching tasks in people with hemiparesis after stroke. Physical Therapy, 88(5), 652–663.
DOI: 10.2522/ptj.20070255

[8]	Faity, G., Mottet, D., & Froger, J. (2022). Validity and reliability of Kinect v2 for quantifying upper body kinematics during seated reaching. Sensors, 22(7), 2735.
DOI: 10.3390/s22072735

[9]	Jarque-Bou, N. J., et al. (2019). Kinematic synergies of hand grasps: A comprehensive study on a large publicly available dataset. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 16, 63.
DOI: 10.1186/s12984-019-0536-6