Biweekly Research Progress Report

| Name | : | 이재용 |
| --- | --- | --- |
| Advisor | : | 김재효 (signature) |
| Period | : | Week 4~5 |
| WBS | : | 1.1. 세부연구주제 |

Research Results in This Biweek

(1) 이번 주 연구 방향 정리

• 평가 범위 FMA 기반으로 검토하던 평가를 ARAT(Action Research Arm Test)의 블록 옮기기·구슬 집기 수행 평가로 구체화.

• 핵심 질문 시각언어모델(VLM)에 RGB 영상과 운동학 수치(움직임을 요약한 값)를 함께 제공하면 채점 오차가 줄어드는지 확인.

• 비교 목적 ① 운동학 수치 추가의 효과 ② 측정 품질에 따라 수치를 선별하는 효과 ③ 같은 양의 수치를 무작위로 제외하는 효과를 비교.

• 연구 초점 동일한 VLM의 입력 조건을 바꾸어, 신뢰하기 어려운 측정값이 채점에 미치는 영향과 품질 선별의 효과를 평가.

• 이번 주 정리 ARAT 두 항목의 선정 근거, 치료사 참조점수, 수치 제공·제외 조건과 결과 해석 시나리오를 실험계획서에 정리.

(2) 기존 논문 조사

• ARAT 표준화 연구[1]: 물체 잡기·옮기기의 공통 채점 기준을 바탕으로 치료사 참조점수와 VLM 채점 점수를 비교.

• 손 운동학 연구[2]: 같은 ARAT 점수에서도 손 움직임 차이가 나타날 수 있어, 운동학 수치의 활용 가능성을 검토.

• VLM 재활평가 연구[3]: 행동 인식에 비해 세부 기능 점수 예측에는 한계가 보고되어, 운동학 수치 제공 방식의 비교 필요성을 확인.

(3) 실험 방법과 제공할 데이터

• 수행 과제 블록 옮기기(ARAT 3번)는 큰 물체를 잡고 이동하는 기능, 구슬 집기(ARAT 12번)는 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰.

• 수집 자료 단일 RGB-D 카메라로 RGB 영상(색상 영상)·깊이 영상·손 좌표·촬영 시각을 기록. 같은 과제를 반복하여 가림과 측정값의 변동도 확인.

• 운동학 수치 엄지·검지 끝 사이의 손끝 간격(K1)과 손목의 3차원 이동 속도(K2)를 계산하고, 시행별 요약값으로 VLM에 제공.

• 품질 선별 깊이 영상의 결측, 손 가림과 추적 실패를 확인하여 측정 품질(Q)을 판단. 자동 품질 점검과 사람의 가림 주석을 함께 사용.

• 제외 방식 품질이 낮은 운동학 수치는 VLM 입력에서 판단불가로 표시. 원본 기록과 실패한 시행은 보존하여 조건별 비교에 사용.

• 평가 기준 치료사가 매긴 항목별 0~3점을 치료사 참조점수로 사용하고, VLM 채점 점수와의 차이인 채점 오차를 비교.

• 분석 범위 구슬 집기를 주 분석으로 사용하고, 블록 옮기기는 참고 비교로 활용. 참여자별로 입력 조건에 따른 채점 오차의 변화를 비교.

입력 조건은 아래와 같이 구성. 영상이 포함된 조건에는 같은 시행의 동일한 RGB 영상 프레임을 사용하며, 과제 설명·채점 기준·관찰시간·VLM 설정은 공통으로 유지.

| 조건 | 제공하거나 제외할 정보 |
| --- | --- |
| A1 영상 기준 | RGB 영상만 제공하며 운동학 수치는 제외. |
| A2 전체 수치 | RGB 영상에 산출된 손끝 간격(K1)·손목 이동 속도(K2)를 모두 추가. |
| A3 품질 선별 | RGB 영상은 유지하고, 자동 품질 점검과 사람의 가림 주석에 따라 신뢰하기 어려운 운동학 수치를 제외. |
| R 무작위 제외 | 원래 값이 있는 전체 후보에서 A3와 같은 양의 운동학 수치를 무작위로 제외. |
| A4 수치 기준 | A3와 같은 운동학 수치를 제공하고 RGB 영상은 제외. |

• 오류 주입 비교 운동학 수치에 인위적인 오차를 더하여, 잘못된 측정값이 VLM 채점 점수와 평가 근거를 어떻게 바꾸는지 확인.

• 보조 비교 운동학 수치 기반의 간단한 통계모형과도 비교하여, VLM을 활용하는 데 추가 가치가 있는지 참고 평가.

(4) 예상 결과에 따른 해석

• 전체 운동학 수치 추가 후 채점 오차 감소 → 운동학 수치가 RGB 영상 평가를 보완할 가능성을 지지.

• 전체 운동학 수치 추가 후 채점 오차 증가, 품질 선별 후 감소 → 측정 오류를 관리하고 수치를 선별할 필요성을 지지.

• 품질 선별과 무작위 제외의 결과가 비슷함 → 개선이 정보량 감소의 효과일 가능성.

• 입력 조건 간 차이가 작거나 채점 오차 개선이 없음 → 이번 설정에서 운동학 수치 추가·품질 선별의 이득을 확인하지 못한 것으로 해석.

Research Items in Next Biweek

다음 주 목표

• 팀원들이 블록 옮기기와 구슬 집기를 몇 차례 더 직접 반복한다. 촬영 각도·손 가림·데이터 저장을 확인하고, 촬영부터 수치 계산까지 연결해 본다.

• RTX 5090 장비의 메모리와 실행환경을 확인하고, 해당 환경에서 실행 가능한 설정으로 VLM을 설치하여 시범 실행한다.

• 같은 시범 영상에서 입력 조건을 바꾸어 VLM 추론 소요시간, 채점 점수와 평가 근거, 실행 오류를 확인한다. 계획서에서 바뀐 입력·프롬프트 규칙도 실행 코드에 반영한다.

Issues and Overall Progress

현재는 문헌 조사와 실험 설계 보완 단계이다. 기존 기술 파일럿은 있으나, 새 ARAT 프로토콜의 전체 과정 검증과 본 실험은 아직 수행하지 않았다. 실제 성능은 이후 촬영 자료와 치료사 참조점수를 확보하여 확인할 예정이다.

지도교수 면담 사항에 대한 답변

기존 모델과 지표를 결합하면 무엇이 개선되는가

RGB 영상만 제공할 때와 운동학 수치를 추가할 때의 채점 오차를 비교하고, 전체 수치와 품질 선별 수치를 비교한다. 이를 통해 운동학 수치의 추가 가치와 품질 선별의 효과를 구분하여 평가한다.

왜 이 행동 과제들을 선정하였는가

블록 옮기기는 손을 벌려 큰 물체를 잡고 이동하는 기능을, 구슬 집기는 엄지·검지의 정밀한 맞섬을 관찰한다. 두 과제는 손끝 간격·손목 이동 속도와 연결되고 표준 항목별 채점 기준이 있어, 치료사 참조점수와 비교하기 쉽다. 이번 결과는 두 항목에 한정하여 해석한다.

FMA 기반 평가에서 저항과 힘은 어떻게 측정할 것인가

검사자가 저항을 가하는 요소는 현재 RGB 영상·운동학 수치만으로 직접 평가하기 어렵다. 이에 이번 실험은 물체를 잡고 옮기는 수행을 평가하는 ARAT로 범위를 조정하였다. 저항·힘을 정량화하려면 로드셀이나 힘 센서 등 별도 측정이 필요하며, 이는 후속 실험으로 검토한다.

개인별 특성 분석이나 군집화는 어떻게 활용할 것인가

개인별 파지 방식과 반복 수행의 차이를 먼저 살펴보고, 군집화는 비슷한 운동 패턴을 가진 사람을 탐색하는 후속 과제로 검토한다. 측정 오류나 손 크기만으로 군집이 나뉘지 않는지 확인하고, 충분한 자료와 임상적 해석을 확보한 뒤 정상 참조나 유형 분석으로 확장할 계획이다.

참고문헌

[1] Yozbatiran et al. (2008). A standardized approach to performing the Action Research Arm Test. Neurorehabilitation and Neural Repair, 22(1), 78–90. doi:10.1177/1545968307305353

[2] Padilla-Magaña & Peña-Pitarch (2022). Classification models of Action Research Arm Test activities in post-stroke patients based on human hand motion. Sensors, 22(23), 9078. doi:10.3390/s22239078

[3] Li et al. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), e0001506. doi:10.1371/journal.pdig.0001506