| 부품 이름 | 부품 목적 | 원래 우리 규격 | 실제 부품 규격 | 판매처 및 링크 | 부품 역할 및 간단한 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HX711 로드셀 측정 24비트 AD 컨버터 모듈 | 로드셀 아날로그 신호 증폭 및 디지털 변환 | 24비트 ADC 모듈 | HX711 칩셋 기반, 동작전압 2.7V~5V, 사이즈 35×22mm | 디바이스마트 | 로드셀에서 나오는 미세한 전압 변화(mV 단위)를 24비트 해상도로 증폭·디지털화해서 ESP32가 읽을 수 있는 신호로 변환합니다. |
| 로드셀 (Load Cell) 5Kg - 4선식 Full Bridge, Al Beam | 손 터치 및 누름 하중 감지 | 5kg 알루미늄 외팔보 로드셀 | (주)우정하이텍 제조, Full-Bridge 방식, 최대 측정범위 5kg, 최대 허용범위 7.5kg, 인가전압 Max 8V | 디바이스마트 | 관람객이 원판에 손을 올릴 때 생기는 미세 하중을 기계적 휨으로 감지해 저항 변화(브릿지 신호)로 출력하는 센서 본체입니다. 원래 품절된 PP-A556 키트와 동일한 4선식/5kg/알루미늄 외팔보 스펙이라 배선 방식 그대로 HX711에 연결 가능합니다. |