주간 연구 진행 보고

1. 최근 진행 사항 (한 일)

(1) 2-Stage 하이브리드 아키텍처 정립

• 비장애인 파지 다양성 반영: "비장애인도 파지 전략이 다를 것"이라는 피드백을 반영하여, 건강인(N=15)의 6차원 운동학 벡터 기반 GMM 비지도 군집화(Kinematic Subtyping) 모델링 수립

• 정상 시너지 매니폴드 이탈도 정량화: 마할라노비스 거리, SPARC 평활도 지수 수학적으로 정의하여 VLM의 점수 평탄화(Flatlining) 결함 극복

• 지식 증강 VLM 연계: 영상 14프레임과 함께 Stage 1에서 도출된 수치 이탈도 및 건강인 서브타입 백분위를 구조화된 JSON으로 주입하도록 파이프라인 설계

(2) 비장애인 예비 실험 데이터 수집 및 운동학 지표 사후 분석기 구현

• 예비 실험 수행: 9월 16일 비장애인 예비 피험자25세 남) 대상 ARAT 표준 규격(직경 5cm 원통 등) 과제 촬영 및 영상 분할 완료

• 운동학 지표 자동 산출: Qiu et al. (2022) 기반 4대 지표(최대 벌림 PAp, 최대 벌림 도달시간 TPAp, 감속구간 TAPV, 궤적 평활도 SPARC/LDLJ) 자동 계산 모듈(compute_qiu_metrics.py) 검증 완료

(3) 로컬 VLM 인퍼런스 환경 구축 및 ARAT 기반 임상 루브릭 평가 실증

• 로컬 경량화 인퍼런스: RTX 3060 환경에서 Qwen2.5-VL(4-bit) 및 LLaVA-NeXT 구동, 균등 14/16 프레임 정규화 추출 파이프라인 완성

• ARAT 임상 루브릭 채점 검증: ARAT Subtest 2(Grip) 표준 규격(직경 5cm 원통) 영상 대상 형성(Formation)-유지(Hold)-능동 해제(Release) 단계별 판정 및 수행 점수(0/1/2점) 도출 검증

2. 향후 연구 계획

• [데이터 수집] 비장애인 기준 데이터셋(N=15) 본 촬영: (RealSense D455 센서 거리 고정)에서 4개 과제 각 8회 반복(미정) 측정 진행

• [알고리즘 구현] GMM 파지 군집화 및 이탈도 산출 모듈 코드화: 6차원 운동학 벡터 기반 건강인 파지 서브타입 도출 및 환자 매니폴드 투영 모듈 구현

• [VLM 파이프라인] 4대 비교 조건(A1 vs A2 vs A3 vs A4) 배치 벤치마크: 영상만(A1) 대비 제안 하이브리드(A3)의 전문가 일치도(ΔMAE) 자동 산출 및 비교 검증

3. 주요 논의 및 건의 사항

• 비장애인 피험자(N=15) 모집 및 랩 공간 활용: 통계적 기준 분포 구축을 위한 학부생/연구원 피험자 촬영 협조 및 장비 세팅 일정 조율

• 생체역학 오리지널리티 수식화 피드백: 교수님 제안을 반영한 "GMM 파지 서브타입 군집화 및 시너지 매니폴드 이탈도" 수학적 모델링 적합성 검토