RGB-D 운동학 정보를 활용한 양손 손 과제 VLM 평가 파일럿 연구

연구계획서 개정 통합본 (2026년 9월 11일)

한동대학교 기계제어공학 · Human Robotics Lab  |  22000561 이재용
하드웨어 환경: 단일 PC NVIDIA GeForce RTX 5090 (32GB VRAM) / 100% 로컬 온프레미스

0. 연구 개요 및 사전 개념 체계 (Conceptual Framework)

본 연구는 뇌졸중 환자의 손 재활 과제 영상에 센서 기반 3D 운동학 수치를 추가했을 때, 시각-언어 모델(Vision-Language Model, 이하 VLM)의 기능 평가 판독 오차가 임상 전문가 기준 대비 실제로 줄어드는지 조사하는 파일럿 연구이다. 독자 및 평가자의 직관적 이해를 돕기 위해, 연구의 세부 기호와 수식에 앞서 핵심 용어와 비교 체계를 친절하게 먼저 정의한다.

■ 기본 용어의 직관적 정의:
1. 시각-언어 모델(VLM): 영상(이미지)과 글(텍스트)을 함께 입력받아 사람처럼 의미를 해석하고 추론하는 멀티모달 인공지능이다.
2. RGB-D 카메라: 일반 색상 영상(RGB)과 화소별 거리 정보인 깊이(Depth, D)를 동시에 30 fps로 기록하는 카메라(Intel RealSense D455)이다.
3. 운동학 수치(Kinematic Features): 힘이나 토크가 아닌, 손 관절 기준점 사이의 거리, 최대 벌림 간격에 도달한 시간, 유지 중 떨림 표준편차 등 순수 움직임의 기하학과 시간을 요약한 물리적 측정값이다. (AI 모델의 학습 가중치 파라미터와 전혀 다름).
4. 파지(Grasp): 물체를 손으로 쥐는 형태를 뜻하며, 본 연구에서는 '목표 형태 만들기(형성)' → '2초 유지' → '손가락 능동 펴기(해제)'의 3단계를 평가한다.
5. 14프레임 시간 균일 샘플링: 수백 프레임의 전체 동영상을 그대로 넣으면 모델의 연산 한도를 초과하므로, 동작 전개 과정을 대표하는 14장의 이미지를 수학적 규칙으로 공정하게 추출하여 VLM에 제공한다.

■ 핵심 임상 배경 및 연구 가설의 요약 (Why this research?) 1. 임상적 문제 (Clinical Burden): 뇌졸중 후 상지/손 기능 회복(FMA-UE 손 영역) 평가는 임상의의 직접적 육안 관찰과 수작업 채점에 의존하여 막대한 시간(비디오 주석에 사람 513시간 소요, PrimSeq 연구)과 평가자 간 변동성이 발생함. 2. VLM의 기회와 치명적 한계 (Opportunity & Visual Hallucination): 최신 VLM은 일상 행동 인식(77.5%)에는 우수하나, 미세 손가락 움직임 정량화 및 파지 접촉 여부 판단에서 '물체 근접을 실제 파지로 오인'하거나 '존재하지 않는 움직임을 생성'하는 심각한 시각적 환각(Visual Hallucination)이 발생함 (Li et al., 2026 선행연구 핵심 입증). 3. 해결 가설 (Proposed Solution): 동결된(Frozen Zero-shot) 오픈소스 VLM에 2D 영상뿐 아니라, 인텔 RealSense D455 RGB-D 깊이 센서에서 정량 추출한 4대 3D 운동학 수치(F1~F4)와 건강인 대조군 정상치 규준을 프롬프트로 주입하면, 시각적 모호성을 극복하고 전문가 평가 일치도를 획기적으로 개선할 수 있을 것이다. 4. 100% 로컬 온프레미스 인프라: 환자의 민감한 의료 비디오가 외부 클라우드로 유출되는 위험을 원천 차단하고, 연구실 단일 PC(NVIDIA RTX 5090, 32GB VRAM)에서 5개 모델 전체를 완전 오프라인으로 구동함.

0.1 실험 조건 사전 정의 및 명명 체계 (Nomenclature Framework)

모델에게 제공되는 입력 정보 묶음을 엄격히 통제하여 어떤 정보가 오차를 줄이는지 규명하기 위해, 아래와 같이 조건 기호(A1~A4, A0)와 피처 소거 기호(D1~D4)를 사전에 정의한다. A1~A4는 동일한 VLM의 입력 조건이고, A0의 마지막 글자는 알파벳 O가 아니라 숫자 0이며 별도로 지도학습하는 고전 머신러닝 비교 모델이다. 또한 본문에서 'A2 − A1'은 조건 이름을 빼는 것이 아니라 '두 조건의 평균 절대등급오차(MAE) 차이'를 뜻하며, 음수일수록 수치를 추가한 A2 조건의 오차가 작음을 의미한다.

| 조건 코드 | 조건 명칭 | 제공 입력 정보 | 답하려는 핵심 과학적 질문 | 선행 베이스 연구 연결 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 영상 단독 기본군 (Vision Baseline) | 14프레임 균일 RGB 영상 + 과제 지침 및 판정 기준 | 순수 시각 정보만으로 VLM이 손 과제의 형성·유지·해제를 얼마나 정확히 판독하는가? | Li et al. (2026)의 순수 VLM 뇌졸중 동작 평가 재현 기준 |
| A2 | 영상 + 운동학 결합군 (주 실험 조건) | A1 (14프레임 RGB) + 좌우 3D 운동학 4피처 + 센서 품질·결측 플래그 | 정량적 거리·시간 수치와 신뢰도 정보가 추가되면 순수 영상의 시각적 환각과 오판이 줄어드는가? | Amprimo (2024) RGB-D 유효성, Qiu (2022) / Lang (2005) 파지 운동학 |
| A3 | 영상 + 운동학 + 규준군 (완전 정보 결합군) | A2 정보 전체 + 건강인 15명 정상치 분포 (Median, Q1, Q3, 실제 n) | 정상 대조군의 운동학 기준 분포를 함께 제시할 때 모델의 중증도 및 이상 판단이 개선되는가? | Wang et al. (2024) 임상 지식 결합, Tang et al. (2025) 프롬프트 맥락 |
| A4 | 수치 전용 소거군 (Text/Numeric Ablation) | 영상 전체 배제, 동일 VLM에 텍스트 지침 + A3의 운동학 수치·규준만 제공 | 영상이 전혀 없이 수치와 참조 텍스트만으로도 평가가 가능한가? (순수 영상의 순기여도 역검증) | Tang et al. (2025) LLM 관절 수치 프롬프팅 비교 |
| A0 | 고전 ML 벤치마크군 (Classical ML Baseline) | 양손 수치·품질·규준 메타데이터 (다항 로지스틱 회귀 지도학습) | 거대 VLM을 사용하는 것이 고전적인 통계/머신러닝 수치 분류 모델보다 실제로 우월한가? | 지도학습 수치 모델 대비 Zero-shot VLM의 실용적 도입 타당성 검증 |
| D1~D4 | 피처별 소거군 (Feature Ablation) | 주 모델 A2에서 피처 F1, F2, F3, F4를 각 1개씩 제거 | 나머지 피처와 영상이 존재하는 상황에서 각 운동학 피처의 조건부 기여도는 얼마인가? | 변수 중요도 및 최소 최적 센서 피처 조합 탐색 |

0.2 확정 연구 설계 요약표

| 구분 | 사전 확정 운영값 및 설계 내용 | 설계 근거 및 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대상과 촬영 규모 | 개발 건강인 4명, 건강인 대조군 15명, 아급성·만성 뇌졸중 편마비 환자 15명 (Brunnstrom III~V 단계). 4개 과제 × 과제당 8회 반복 = 환자군 최대 480시행 (양손 동시 촬영, 마비측 주 분석). | 작은 표본 크기의 탐색적 파일럿 설계 (Thabane et al., 2010; Lakens, 2022). |
| 주 연구 질문 | 동일한 VLM 내에서 'A2(영상 + 운동학 수치)' 조건이 'A1(영상 전용)' 조건에 비해 전문가 기준 판독 절대등급오차(MAE)를 유의미하게 감소시키는가? (주 비교: A2 − A1) | 순수 영상의 시각적 환각(Li et al., 2026) 억제 효과를 직접 검증. |
| 운동학 입력 피처 | 물체 파지 4개 피처(F1 최대간격, F2 피크시간, F3 유지안정도, F4 해제변화량). 맨손 과제 4개 피처(F1 수축변위, F2 최소도달시간, F3 유지안정도, F4 재개방변화량). 각 피처의 센서 유효율, 결측 사유 등 품질 정보를 동시 제공. | Qiu et al. (2022), Lang et al. (2005, 2009), Amprimo et al. (2024) 기반 조작적 정의. |
| VLM 하드웨어 및 모델 (외부 API 완전 배제) | 단일 PC 워크스테이션: NVIDIA GeForce RTX 5090 (32GB GDDR7 VRAM) [최신 오픈소스 모델군 2종] - Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct (BF16, ~20.5 GB 점유) - Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct (AWQ 4-bit, ~22.5 GB 점유) [선행연구 기준 재현 모델군 3종] - lmms-lab/LLaVA-NeXT-Video-7B (BF16, ~19.0 GB 점유) - Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct (AWQ 4-bit, ~24.5 GB 점유) - lmms-lab/llava-onevision-qwen2-7b-ov (BF16, ~19.5 GB 점유) | 외부 API 호출 없음 (의료 데이터 프라이버시 완벽 보호). 5개 모델 전체가 RTX 5090 (32GB) 1대에서 100% 로컬 구동 (모두 25GB 이하 점유). |
| 주 통계 분석 | 전문가 합의 등급(0/1/2점) 기준 환자별 A2 − A1 평균 절대등급오차(MAE) 차이 산출. 환자 단위 10,000회 블록 부트스트랩 95% 신뢰구간(CI) 추정. | 환자 내 반복 및 양손 상관성을 통제한 엄밀한 비모수 신뢰구간. |
| 전체 실행 규모 | 핵심 조건(A1~A4) 480시행 × 4조건 × 5모델 = 9,600회 + 피처 제거(D1~D4) 480시행 × 4조건 = 1,920회 + 반복성 검증 60시행 × 4조건 × 5모델 × 2회 = 2,400회 = 총 13,920회 요청. | 개발 단계 4명 자료로 메모리 및 지연시간 검증 후 배치 실행. |

1. 연구 배경 및 필요성 (베이스 선행연구 심층 고찰)

1.1 반복적인 손 과제 평가와 임상적 판독 부담

뇌졸중 후 상지 마비 환자의 기능 회복 훈련에서 손의 파지(Grasp), 유지(Hold), 펴기(Release) 동작의 정량 평가는 신경학적 회복 수준을 판정하고 개별화된 재활 계획을 수립하는 핵심 기준이다(Fugl-Meyer et al., 1975). 그러나 임상 현장에서 수행되는 표준 상지 평가(FMA-UE)는 숙련된 치료사가 환자의 동작을 직접 대면 관찰하며 순서 등급(0, 1, 2점)을 매기는 수작업 방식에 전적으로 의존한다.

비디오 기반 모션 분석의 필요성은 크지만, 수작업 판독 부담은 극심하다. 대표적 선행연구인 PrimSeq에서 Parnandi 등(2022)은 만성 뇌졸중 환자의 6.4시간 분량 재활 비디오에서 세부 동작(도달, 파지, 유지 등)을 구분하고 주석을 다는 데 숙련된 사람 판독자 513.6시간이 소요되었음을 보고하였다. 반면 자동화된 딥러닝 파이프라인은 1.4시간 만에 처리를 완료하였다. 이는 반복적인 환자 비디오 판독에서 AI 기반 보조 평가 시스템이 필수적임을 입증하는 강력한 근거이다. 그러나 해당 연구는 손가락 관절의 미세 움직임 정보가 결여되어 단순 대기 상태와 물체 유지 상태를 구분하지 못하는 치명적 오분류 한계를 함께 보고하였다.

1.2 순수 영상 VLM의 기회와 치명적 병목: 시각적 환각 (Visual Hallucination)

최근 급격히 발전한 대규모 시각-언어 모델(Vision-Language Models, VLM)은 사람의 복잡한 움직임을 영상 프레임과 자연어 지침만으로 해석할 수 있는 Zero-shot 일반화 능력을 갖추어 큰 기대를 모으고 있다. 그러나 최근 뉴욕대(NYU) 연구팀인 Li 등(2026, PLOS Digital Health)이 건강인 20명과 뇌졸중 환자 51명의 재활 데이터셋을 기반으로 Qwen2.5-VL 등을 포함한 15개 최신 공개 VLM을 포괄 평가한 결과는 순수 영상 VLM의 명확한 한계를 드러냈다.

Li 등(2026)에 따르면, VLM은 '빗질하기', '물건 집기'와 같은 고수준 일상생활동작(ADL) 인식에서는 77.5%의 높은 정확도를 기록하였으나, 손가락의 미세 동작 정량화와 FMA 운동 손상 점수 예측에서는 무작위 추정 수준에 머물렀다. 특히 가장 심각한 문제는 '시각적 환각(Visual Hallucination)'이었다. 환자의 손이 물체에 단순히 근접해 지나치기만 했는데도 실제 물체를 잡은 것으로 잘못 판독하거나, 환자가 시도조차 하지 않은 움직임을 수행했다고 허구로 보고하는 오류가 빈번히 발생하였다. 이는 2D 영상 프레임만으로는 깊이 방향의 접촉 여부, 손가락 벌림 간격(Aperture), 미세 떨림을 모델이 공간적으로 해석할 수 없기 때문이다. 따라서 순수 영상 모델에 물리적 3D 공간 수치를 주입하여 이러한 환각을 제어할 공학적 방법론의 개발이 시급하다.

1.3 3D 운동학 정보 결합의 근거와 연구 공백

도달-파지(Reach-to-Grasp) 동작의 운동학적 특성은 뇌졸중 운동 제어 분야에서 지난 수십 년간 광범위하게 확립되어 왔다. Qiu 등(2022)은 아급성기 뇌졸중 환자의 회복 과정에서 최대 파지 간격(Peak Aperture)과 최대 간격 도달 시점(Time to Peak Aperture)이 임상 점수(FMA)의 호전과 밀접하게 연동됨을 3D 모션 분석으로 규명하였다. Lang 등(2005, 2009)은 뇌졸중 편마비 환자에서 손가락별 자발적 신전(Extension) 회복 궤적이 파지 속도 및 간격 변화율과 독립적으로 회복됨을 보고하며, 개별 손가락의 펴기 능력이 기능적 파지 완성의 핵심 지표임을 입증하였다.

이러한 3D 운동학을 마커리스(Markerless) 센서로 획득할 가능성은 Amprimo 등(2024, Biomedical Signal Processing and Control)에 의해 검증되었다. 그들은 Google MediaPipe 손 추적기에 RGB-D 센서(Azure Kinect / RealSense)의 깊이 정보를 결합한 GMH-D 프레임워크를 개발하고, 120 fps OptiTrack 광학 모션캡처와 동시 비교하여 손끝 간격 및 거리 변화 시계열이 모션캡처와 높은 일치도를 보임을 입증하였다.

한편, 수치 정보와 파운데이션 모델을 결합하는 시도는 타 도메인에서 시작되었다. Tang 등(2025)은 관절 각도 수치를 대규모 언어모델(GPT-4o)에 프롬프트로 주입하여 운동 적절성을 평가하였으며, Wang 등(2024, MICCAI)은 파킨슨 등 신경퇴행질환의 보행 비디오에 GAITRite 보행 수치와 임상 설명을 결합한 지식 증강 VLM을 제안하였다. 그러나 이들 연구는 보행이나 전신 운동에 한정되어 있으며, 손가락의 복잡한 폐색(Occlusion)과 정밀 파지 형태가 지배하는 뇌졸중 손 과제에서 '재학습(Fine-tuning) 없는 동결 VLM'에 영상과 3D 운동학 수치를 동시 주입했을 때의 정량적 오차 감소 효과는 국제적으로 전혀 검증된 바 없다. 이것이 본 연구가 해결하고자 하는 핵심 연구 공백(Research Gap)이다.

1.4 선행 베이스 연구가 남긴 질문과 본 연구의 대응 체계

| 선행 베이스 연구 | 선행연구에서 이미 확인된 사실 | 현재 조건에서 여전히 모르는 한계점 | 본 연구계획서의 공학적 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| Li et al. (2026) PLOS Digit Health | 15개 VLM이 거친 활동은 인식하나 미세 동작 정량화 및 채점에서 환각(오판) 발생 입증. | 새로운 VLM에서도 동일한 오류가 남는가? 물리적 센서 수치를 주입하면 이 오판이 억제되는가? | Qwen2.5-VL-32B 및 최신 Qwen3-VL 확정, 14프레임 영상에 D455 3D 수치 결합 효과(A2−A1) 직접 검증. |
| LLaVA-Video & OneVision (2024~2025) | 다중 프레임 비디오 시계열과 공간 특징을 통합하는 비디오 특화 VLM 아키텍처 제시. | 비디오 특화 모델이라도 깊이 정보가 없는 순수 RGB 환경에서 파지 접촉 환각을 피할 수 있는가? | LLaVA-NeXT-Video-7B 및 LLaVA-OneVision-7B를 선행 재현군으로 채택하여 영상단독(A1)과 수치결합(A2) 비교. |
| Amprimo et al. (2024) BSPC | MediaPipe에 RGB-D 깊이를 결합하여 120fps 광학 모션캡처 수준의 거리 시계열 추출 가능. | 물체를 쥐는 파지 상황의 손가락 가림(Occlusion) 환경에서도 안정적 피처 추출이 가능한가? | 정적 5mm MAE 벤치마크, 80% 유효율 기준, 가림 발생 시 null 플래그 품질 관리 규칙 확립. |
| Lang et al. (2005, 2009) Exp Brain Res | 파지 간격 궤적, 최대 간격, 손가락별 능동 신전 변위가 뇌졸중 손 기능의 핵심 축임. | 소수의 핵심 운동학 요약 수치만으로도 VLM의 임상 판단을 보조하기에 충분한가? | Qiu (2022)와 결합하여 F1(최대간격), F2(시간), F3(안정도), F4(해제변화량) 4대 피처 고정. |
| Tang et al. (2025) Wang et al. (2024) | 수치를 LLM/VLM에 주입하여 임상 지식을 보강하는 프롬프팅 발상의 유효성 입증. | 수치만 주는 것(A4)과 영상을 함께 주는 것(A3), 머신러닝(A0) 중 임상 평가 최적 구성은? | 입력 블록을 엄격히 분리한 A1~A4 체계 및 LOSO-CV 다항 로지스틱 회귀 A0 기준군 동시 구축. |

2. 연구 목적 및 비교 프레임워크

2.1 주 목적 및 주 가설

본 연구의 주 목적(Primary Objective)은 단일 PC RTX 5090 환경에서 구동되는 로컬 VLM을 대상으로, 동일한 뇌졸중 환자의 손 과제에 대해 '14프레임 RGB 영상에 3D 운동학 수치를 추가한 조건(A2)'이 '순수 영상만 제공한 조건(A1)'보다 전문가 합의 기준 대비 평가 오차를 통계적으로 유의미하게 줄이는지 검증하는 것이다.

■ 주 가설 (Primary Hypothesis): 편마비 환자 15명의 마비측 손 과제 평가에서, A2 조건의 환자별 평균 절대등급오차(MAE)는 A1 조건의 평균 절대등급오차보다 낮을 것이다. 즉, 환자 단위 차이 D_i = MAE_i(A2) − MAE_i(A1)의 표본 평균이 0보다 작고, 환자 단위 10,000회 부트스트랩 95% 신뢰구간의 상한이 0 미만일 것이다.

2.2 사전 정의된 비교 프레임워크

| 비교 구분 | 비교 수식 | 비교의 과학적 해석 범위 | 통계적 처리 원칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 비교 (Primary) | A2 − A1 | 동일한 영상에 3D 운동학 수치(F1~F4)와 센서 신뢰도 정보를 추가했을 때의 순수 이득 | 환자 단위 짝지은 차이 평균 및 10,000회 블록 부트스트랩 95% CI (가설 검정 기준) |
| 보조 비교 1 | A3 − A2 | 운동학 수치 외에 '건강인 15명 정상치 분포(Median/IQR)'를 추가 맥락으로 제공한 효과 | 참조 규준이 중증도 판단의 닻(Anchor) 역할을 하는지 탐색 |
| 보조 비교 2 | A3 − A4 | 수치와 정상치 규준이 모두 존재하는 상황에서 '영상 정보(14프레임)'를 추가한 효과 | 시각 정보 자체의 순수 잔여 기여도(Residual Vision Contribution) 역검증 |
| 보조 비교 3 | A3 − A1 | 순수 영상 대비 운동학 수치와 건강인 참조를 모두 결합한 전체 복합 효과 | 초기 계획서의 복합 정보 주입 효과 재확인 (보조적 확인) |
| 보조 비교 4 | A3 − A0 | 지도학습된 전통 머신러닝 수치 모델(A0) 대비 Zero-shot 거대 VLM(A3)의 실용적 성능 차이 | 환자 데이터로 훈련한 모델 vs 재학습 없는 파운데이션 모델의 실용적 비교 |
| 탐색 비교 (Ablation) | Di − A2 (i = 1~4) | A2에서 개별 피처 Fi(최대간격, 시간, 안정도, 해제)를 하나씩 제거했을 때의 오차 증가량 | 특정 운동학 변수의 조건부 기여도 평가 (추가 피험자 촬영 없음) |

3. 연구 대상자 및 윤리적 고려사항

3.1 대상자 집단 구성 및 역할 분리

| 집단 구분 | 모집 인원 | 연령 및 선정 기준 | 데이터의 연구 내 역할 (엄격 분리) |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 건강인군 (Bench Pilot) | 4명 | 만 20~80세 성인. 상지·손의 신경학적/정형외과적 질환이 없는 자. | 카메라 화각(70cm), 조명, 가림, 14프레임 샘플링, 프롬프트 문구 및 JSON 스키마 사전 점검. 최종 성능 분석에서 영구 제외. |
| 건강인 대조군 (Healthy Reference) | 15명 | 만 40~80세 성인 (환자군 연령대 정합). 손 기능에 영향을 주는 질환이 없는 자. | 과제별 양손 3D 운동학 수치의 정상 기준 분포(Median, Q1, Q3, n) 산출에만 사용. 환자 성능 데이터와 절대 합산하지 않음. |
| 뇌졸중 환자군 (Patient Cohort) | 15명 | 뇌졸중 진단 후 3개월 이상 경과한 일측 편마비 성인. Brunnstrom 손 회복 3~5단계 (III~V). 단순 지시를 이해하고 착석 수행이 가능한 자. | 본 연구의 주 가설 검정에 사용. 양손 동시 촬영을 수행하되, 마비측(Affected side) 결과를 주 분석으로, 비마비측을 보조로 분석. |

3.2 표본 수 15명의 학술적 근거와 파일럿 연구의 성격

환자군 15명은 모집 실행 가능성, 임상 윤리적 부담, 전문가 2인의 이중 블라인드 판독 자원을 종합 고려하여 책정된 '탐색적 파일럿(Exploratory Pilot Study)' 표본이다. 의학 연구 통계 가이드라인(Thabane et al., 2010; Lakens, 2022)에 명시된 바와 같이, 파일럿 연구의 목적은 확증적 우월성(Definitive Superiority)을 증명하는 것이 아니라, 장비 측정의 실행 가능성(Feasibility), 결측률, 프로토콜 수용도, 그리고 효과 크기와 표준편차를 추정하여 후속 대규모 다기관 임상시험의 표본 설계를 위한 근거 파라미터를 도출하는 데 있다.

3.3 윤리적 고려 및 데이터 보안 분리

연구는 기관생명윤리위원회(IRB)의 정식 승인 및 피험자(또는 법정대리인)의 서면 동의 후 진행된다. 비디오 촬영은 얼굴을 완전히 제외하고 양손 작업대 시야만 촬영한다. 외부 상용 API를 완전히 배제하고 연구실 단일 워크스테이션(RTX 5090) 내에서 100% 로컬 오프라인 추론을 수행하므로, 환자의 민감한 의료 영상 데이터가 외부 클라우드나 네트워크로 유출될 위험이 원천적으로 차단된다.

4. 실험 장비 및 3D 운동학 변수 체계

4.1 장비 및 데이터 획득 설정

센서 환경은 Intel RealSense D455 스테레오 RGB-D 카메라를 사용한다. RGB는 1280×720 @ 30 fps, Depth는 848×480 @ 30 fps 프로파일로 스트리밍되며, Intel RealSense SDK의 하드웨어 정렬(align_to=color)을 거쳐 RGB 프레임의 모든 픽셀에 깊이(Z, 미터) 정보가 1:1로 매핑된다. 카메라는 작업면 중심으로부터 직선거리 70 cm, 수평면 대비 45° 부감(Top-front) 각도로 단단히 고정된다.

4.2 운동학 수치 계산에 쓰는 구간과 기호

한 시행은 준비, 목표 형성 시도, 유지, 해제의 순서로 진행한다. t0는 수행 시작 신호 시각, th는 참가자의 준비 알림 또는 8초 상한에 따라 운영자가 기록한 유지 시작 시각, tr은 유지 시작 2초 후의 해제 신호 시각이다. th는 성공 판정 시각이 아니다. a(t)는 시각 t에서 두 기준점 사이 거리, r(t)는 네 손가락 거리의 평균을 나타낸다. 수치 기호 F1·F2·F3·F4는 각각 형성 구간의 거리 요약, 그 요약값의 발생 시간, 유지 중 거리 변동, 해제 후 거리 변화를 뜻한다. null은 측정값을 산출할 수 없다는 결측 표시이며 유효한 숫자 0과 엄격히 구분된다.

4.3 물체 파지 과제 4대 핵심 운동학 피처

| 피처 ID 및 키 | 변수명 및 공학적 조작 정의 | 단위 | 임상적 의미 및 선행연구 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 acq_peak_span_mm | 동작 시작 신호 t0부터 유지 마커 th 사이 a(t)의 최댓값. (동률 시 최초 시점 사용, 보간점 제외) | mm | 최대 파지 간격 (Peak Aperture). 물체 크기에 맞추어 손을 충분히 벌리는 파지 준비 능력 반영 (Qiu et al., 2022; Lang et al., 2005). |
| F2 time_to_peak_s | F1(최대 간격)이 발생한 시각에서 t0를 뺀 시간. (순수 초 단위로 보존, 분모 정규화 배제) | s | 최대 간격 도달 시간 (Time to Peak Aperture). 도달과 파지 개방의 시간적 협응 능력 반영 (Qiu et al., 2022; Broome et al., 2019). |
| F3 hold_span_sd_mm | 유지 마커 th부터 th+2.0초까지 2초간 a(t)의 표본 표준편차. (유효 관측률 80% 이상에서만 산출) | mm | 파지 유지 안정도 (Hold Stability SD). 물체 접촉 후 불수의적 떨림이나 파지력 상실 없이 형태를 고정하는 능력 (연구용 조작 정의). |
| F4 release_span_change_mm | 해제 신호 tr 후 3.5~4.0초 구간 중앙값에서 tr 직전 0.5초 구간 중앙값을 뺀 거리 변화량. | mm | 능동 손가락 개방 변위 (Active Release Change). 쥐었던 손가락을 능동적으로 펴 물체와의 접촉을 해제하는 능력 (Lang et al., 2009). |

4.4 맨손 쥐기/펴기 과제 4대 핵심 운동학 피처

| 피처 ID 및 키 | 변수명 및 공학적 조작 정의 | 단위 | 임상적 의미 및 선행연구 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 closing_excursion_mm | t0 직전 0.5초 r(t) 중앙값에서 획득 구간 최솟값을 뺀 값. (편 손 자세 대비 최대 주먹 굽힘 변위) | mm | 능동 굴곡 변위 (Active Closing Excursion). 손가락 전체를 손바닥 쪽으로 주먹 쥐는 능력 (FMA 손 항목 굴곡 반영). |
| F2 time_to_min_s | 획득 구간 r(t)의 최솟값이 최초 발생한 시각 − t0. | s | 최대 주먹 도달 시간. 지시 후 능동 굴곡이 완성되는 속도 협응 반영 (Amprimo et al., 2024). |
| F3 hold_digit_sd_mm | 유지 신호 th 이후 2.0초 구간 동안 r(t)의 표본 표준편차. | mm | 주먹 유지 안정도. 쥔 주먹 형태를 흔들림 없이 유지하는 능력. |
| F4 reopening_change_mm | tr 후 3.5~4.0초 r(t) 중앙값에서 tr 직전 0.5초 중앙값을 뺀 값. (주먹 상태 대비 손가락 재개방 변위) | mm | 능동 신전 변위 (Active Reopening Excursion). 쥐었던 손가락을 능동적으로 펴는 회복 능력 (Lang et al., 2009). |

5. 실험 프로토콜 및 영상 샘플링

5.1 4개 과제 사양 및 목표 파지 형태

| 과제명 | 대상 물체 규격 및 재질 | 목표 파지 형태 (임상의 합의 기준) | 시작 위치 및 거리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 맨손 쥐기와 펴기 (Free Hand) | 물체 없음 (테이블 위 맨손) | 검지·중지·약지·소지 네 손가락을 완전히 굽혀 손바닥에 닿는 주먹을 형성하고, 2초 유지 후 시작의 편 자세로 능동 개방. | 손바닥을 테이블에 편안히 내려놓은 시작 패드 위치. |
| 2. 원통 파지 (Cylinder Grasp) | 지름 5 cm, 높이 10 cm 무광 PLA 원통 (질량 85g) | 엄지와 나머지 네 손가락이 원통 측면을 대향하여 완전히 감싸 쥐는 대향 파지 (Cylindrical Grasp). | 손끝 시작 위치에서 물체 전면까지 10 cm 직선 거리 고정. |
| 3. 구형 파지 (Spherical Grasp) | 지름 7 cm 무광 PLA 구형체 (질량 75g) | 엄지와 굽힌 손가락들이 구면을 대향하여 둥글게 감싸 쥐는 형태. 굴러가지 않도록 5mm 낮은 링 받침대 사용. | 동일하게 손끝에서 물체 전면까지 10 cm 고정. |
| 4. 측면 집기 (Lateral Pinch) | 두께 1.5 cm, 폭 4 cm, 높이 7 cm 무광 PLA 직육면체 블록 | 검지 제2관절(PIP) 외측면에 물체를 대고, 엄지 손가락 끝으로 블록을 강하게 누르며 집는 형태 (Key pinch). | 동일하게 손끝에서 물체 전면까지 10 cm 고정. |

5.2 균일 14프레임 시간 샘플링 규칙

| 동작 구간 | 추출 프레임 수 | 수학적 시간 선택 기준 (±0.05초 내 가장 가까운 원본 프레임) | 관찰 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 획득 구간 (t0 ~ th) | 6장 | t0부터 th까지 시간의 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 시점 (F01 ~ F06) | 도달 중 손가락 사전 개방(Aperture opening) 및 물체 접촉 형성 과정. |
| 유지 구간 (th ~ tr) | 2장 | th + 0.5초, th + 1.5초 시점 (F07, F08) | 지정 2.0초 동안 목표 파지 형태 및 접촉의 안정적 유지 여부 확인. |
| 해제 구간 (tr ~ tr+4.0s) | 6장 | tr + 0.0s, tr + 0.8s, tr + 1.6s, tr + 2.4s, tr + 3.2s, tr + 4.0s (F09 ~ F14) | 손가락의 능동 신전에 의한 물체 분리 과정 및 잔여 굴곡 구축 관찰. |

6. VLM 모델 구성, 프롬프트 및 단일 PC RTX 5090 환경

6.1 단일 PC RTX 5090 (32GB VRAM) 하드웨어 환경 및 확정 모델 라인업

본 연구는 외부 상용 API(Gemini, OpenAI 등)를 일체 사용하지 않으며, 연구실 단일 워크스테이션(NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB GDDR7, Blackwell 아키텍처)에서 100% 오프라인으로 구동된다. 모델군은 최신 고성능 모델 2종과 선행연구 기준 재현 모델 3종으로 엄격히 구성되었다. 모든 모델은 14개 프레임 비전 토큰과 텍스트 프롬프트를 포함하여 32GB VRAM 내에서 완벽하게 구동됨을 사전 검증하였다.

| 모델 분류 | 공식 모델 식별자 (HF Model ID) | 가중치 정밀도 | 가중치 VRAM | 비전+KV캐시 | 총 VRAM 점유량 | 32GB 안전성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최신 모델 1 (주 로컬 모델) | Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | BF16 (16-bit 무손실) | 약 16.0 GB | 약 4.5 GB | 약 20.5 GB | 여유 11.5 GB (36% 마진) 초고속 추론, OOM 제로 |
| 최신 모델 2 (고성능 MoE) | Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | AWQ (4-bit 양자화) | 약 16.5 GB | 약 6.0 GB | 약 22.5 GB | 여유 9.5 GB (30% 마진) MoE 고성능 단일 GPU 완벽 구동 |
| 선행 재현 1 (비디오 특화) | lmms-lab/LLaVA-NeXT-Video-7B | BF16 (16-bit 무손실) | 약 14.5 GB | 약 4.5 GB | 약 19.0 GB | 여유 13.0 GB (41% 마진) 비디오 시계열 특화 벤치마크 |
| 선행 재현 2 (NYU 베이스 SOTA) | Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct | AWQ (4-bit 양자화) | 약 18.5 GB | 약 6.0 GB | 약 24.5 GB | 여유 7.5 GB (23% 마진) Li et al.(2026) 32B SOTA 직접 재현 |
| 선행 재현 3 (멀티모달 표준) | lmms-lab/llava-onevision-qwen2-7b-ov | BF16 (16-bit 무손실) | 약 15.0 GB | 약 4.5 GB | 약 19.5 GB | 여유 12.5 GB (39% 마진) AnyRes 멀티프레임 표준 벤치마크 |

6.2 공통 추론 설정 및 이미지 처리

프롬프트는 지침과 입력 자료를 담은 요청문이며, 각 모델의 공식 입력 변환기(processor)와 대화 형식(chat template)을 사용한다. 비교의 엄격성을 위해 공통 설정으로 BF16 정밀도, 배치 크기 1, 탐욕적 생성(do_sample=False, num_beams=1)을 적용한다. 생성 토큰 상한은 max_new_tokens=1024, repetition_penalty=1.0으로 고정하며, 메모리 절약을 위해 PyTorch의 스케일 점곱 주의 연산(SDPA, attn_implementation=sdpa)을 공통 활성화한다. 외부 입력은 모든 모델에 896×504 크기의 동일한 14장 이미지를 시간순으로 제공한다.

6.3 전체 추론 실행량 계획

5개 로컬 모델에 대한 전체 실행량은 다음과 같이 산정된다. 1) 핵심 실행: 480개 환자 시행 × 4개 조건(A1~A4) × 5개 모델 = 9,600회. 2) 피처 소거(D1~D4): 주 모델(Qwen3-VL-8B) 480시행 × 4조건 = 1,920회. 3) 반복성 검증: 환자별 첫 시행(60시행) × 4조건 × 5모델 × 2회 추가 = 2,400회. 총 합계는 13,920회 요청이며, RTX 5090의 고속 배치 추론 능력을 바탕으로 약 18~22시간 내에 전체 로컬 추론이 완결된다.

6.4 전문가 기준과 연구용 과제 수행등급 (0/1/2점) 정의

| 등급 코드 | 명칭 | 결정 규칙 (세부 동작 상태와의 1:1 매핑) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 목표 형성 미완료 (Incomplete Formation) | 목표 파지 형태(또는 맨손 주먹)를 지정 시간 내에 만들지 못함. (이후 유지 및 해제 항목은 자동으로 not_applicable 처리) | 도달 실패, 쥐기 불능, 심각한 운동 장애. |
| 1 | 부분 수행 완료 (Partial Completion) | 목표 파지 형태 형성은 완료하였으나, 2초 유지(Hold) 또는 4초 내 능동 해제(Release) 중 1개 이상 미완료. | 형성은 되나 유지를 놓치거나 손가락을 펴지 못하는 마비. |
| 2 | 전체 수행 완료 (Full Completion) | 목표 파지 형태 형성, 2.0초간 형태 유지, 4.0초 내 능동 해제/펴기를 모두 완벽하게 완료함. | 과제의 전 단계 정상 수행. |
| NA | 판독 불가 또는 중단 (Unreadable) | 심한 가림으로 접촉을 확인할 수 없거나, 통증·피로로 중단된 경우. (또는 형성 완료 후 유지/해제 판독 근거가 전혀 부족한 경우) | 성능 평가 분모(Coverage) 계산 시 분리 기록. |

6.5 시스템 프롬프트 및 구조화 JSON 출력 스키마

VLM 모델은 최종 점수(0/1/2)를 직접 계산하지 않는다. 모델은 오직 각 손의 3단계 상태(target_formation, hold, active_release_or_opening)를 관찰된 영상 프레임 ID 또는 운동학 피처 키에 근거하여 complete / incomplete / unreadable 중 하나로 판정하고, 외부 파이썬 코드가 위 표의 규칙에 따라 엄격하게 0, 1, 2점으로 결정론적 변환한다. 이를 통해 모델의 점수 왜곡 및 환각을 차단한다.

{ "left_hand": { "target_formation": {"status": "complete", "evidence": ["F05", "F06", "acq_peak_span_mm"], "reason": "Thumb and index fully opposed around cylinder"}, "hold": {"status": "complete", "evidence": ["F07", "F08", "hold_span_sd_mm"], "reason": "Maintained grasp for 2.0s without slippage"}, "active_release_or_opening": {"status": "incomplete", "evidence": ["F11", "F14", "release_span_change_mm"], "reason": "Fingers remained flexed, no active opening"}, "limitations": [] }, "right_hand": { ... } }

7. 건강인 참조 규준 및 결측 처리 규칙

건강인 15명의 양손 과제별 8회 반복 시행 중 유효 시행이 4회 이상인 경우 중앙값을 산출하여 참가자 대표값으로 정한다. 해부학적 왼손과 오른손을 엄격히 구분하여 각 피처의 중앙값(Median), 1사분위수(Q1), 3사분위수(Q3), 실제 유효 인원(n)을 산출한다. 센서 결측을 환자의 운동 실패로 오판하지 않도록 구간 유효율 80% 이상, 최장 결측 0.20초 이하, 평탄 신호(max-min < 5mm) 감지 등 공학적 품질 플래그를 모델에 동시 제공한다.

8. 데이터 분석 및 통계 검정

주 분석은 주 모델의 첫 번째 계획 실행에서 전문가 기준 등급과 모델 등급이 모두 존재하는 공통 유효 시행을 대상으로 한다. 환자별 A2 − A1 절대등급오차 차이 D_i의 15명 평균을 주 효과 추정치로 사용하며, 동일 환자의 조건 쌍을 복원 추출하는 환자 단위 10,000회 블록 부트스트랩(Seed 20260911)으로 95% 신뢰구간을 산출한다. 또한 거대 VLM의 실용적 도입 타당성을 확인하기 위해 동일 수치를 사용하는 다항 로지스틱 회귀 기준 모델 A0(LOSO-CV 15-fold)와의 성능 비교(A3−A0) 및 비디오 정보의 순수 기여도를 확인하는 A3−A4 비교를 병행한다.

8.1 결과 관찰 패턴별 사전 해석 기준표

| 관찰 결과 패턴 | 공학적 및 임상적 해석 기준 |
| --- | --- |
| 차이 추정치가 음수이고 신뢰구간 전체가 0 아래 | 해당 모델·과제·입력 조건에서 운동학 수치 추가에 따른 유의미한 오차 감소 근거. 등급 산출률(Coverage)과 실패 포함 민감도 결과가 일치하는지 확인. |
| 신뢰구간이 0을 포함 (개선과 악화 양방향 포함) | 효과의 방향과 크기가 불확실함. '효과가 전혀 없다'거나 '두 조건이 같다'고 단정하지 않고 표본 불확실성으로 기술. |
| 차이가 작고 신뢰구간이 0 근처에서 매우 좁음 | 관찰 조건에서 추가 이득의 크기가 제한적일 가능성. 사전 동등성 설계가 아니므로 함부로 동등성을 선언하지 않음. |
| 모델 또는 과제마다 효과 방향이 상이함 | 운동학 수치 보완 효과가 특정 과제(물체 vs 맨손)나 모델 아키텍처에 의존함을 명시. 유리한 결과만 취사선택하지 않음. |
| 평균 오차 감소와 유효 판독률(Coverage) 하락 동반 | 판독하기 쉬운 쉬운 시행만 남아 오차가 낮아 보이는 착시(Selection bias) 가능성. 최대 오차(2점)를 부여한 보수적 민감도 분석과 함께 해석. |
| 다수 시행이 0점 또는 2점에 편중 | 과제의 바닥·천장 효과(Floor/Ceiling effect) 확인. 새로운 척도 경계를 사후 도입하지 않고 분포 한계로 기술. |

9. 실행 기록 및 재현성 관리

모든 실험은 입력 비디오 해시(SHA-256), 추출 프레임 ID, 모델 Git Commit SHA, HuggingFace Revision ID, Python 환경 lock 파일, 추론 타임스탬프를 JSON Manifest 파일로 영구 저장한다.

10. 연구 범위와 기대 기여

본 연구는 제한된 환경에서 RGB-D 운동학 수치가 VLM의 손 과제 평가 능력을 보완할 수 있는지 확인하는 파일럿 타당성 연구이다. 단독 무인 평가 시스템의 완성을 주장하지 않으며, 치료사의 비디오 판독 부담을 경감하기 위한 '사전 채점 초안 생성 및 이상 동작 탐지 보조 시스템'의 공학적 실행 가능성을 검증하는 데 학술적 기여가 있다.

11. 시행 전 확인 체크리스트

| 점검 항목 | 사전 확정 기준 | 확인 방법 및 주체 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 및 드라이버 | NVIDIA RTX 5090 (32GB VRAM), CUDA 12.8+, PyTorch 2.6+ | GPU 인식 및 VRAM 할당 스크립트 실행 확인 |
| 로컬 VLM 5종 로딩 | Qwen3-VL 2종, LLaVA-NeXT-Video, Qwen2.5-VL-32B, LLaVA-OneVision 로딩 | 14프레임 더미 이미지 입력 추론 및 메모리 점유 확인 |
| 카메라 정적 벤치마크 | 70cm 거리에서 20·40·60·80mm 기준 블록 간격 오차 MAE ≤ 5 mm | 개발 건강인 4명 대상 3회 반복 측정 |
| 전문가 라벨 기준 동결 | 연구용 0/1/2/NA 등급 판정 문구 및 경계 사례 합의 | 임상 치료사 2인 개발 데이터 연습 판독 완료 |
| IRB 및 개인정보 | IRB 정식 승인 번호 확보, 동의서 취득, 얼굴 제외 촬영 구도 고정 | 데이터 관리 책임자 확인 |

12. 참고문헌 (References)

Amprimo, G., Masi, G., Pettiti, G., Olmo, G., Priano, L., & Ferraris, C. (2024). Hand tracking for clinical applications: Validation of the Google MediaPipe Hand (GMH) and the depth-enhanced GMH-D frameworks. Biomedical Signal Processing and Control, 96, 106508. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106508

Broome, K., Hudson, I., Potter, K., Kulk, J., Dunn, A., Arm, J., Zeffiro, T., Cooper, G., Tian, H., & van Vliet, P. (2019). A modified reach-to-grasp task in a supine position shows coordination between elbow and hand movements after stroke. Frontiers in Neurology, 10, Article 408. https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00408

Fugl-Meyer, A. R., Jääskö, L., Leyman, I., Olsson, S., & Steglind, S. (1975). The post-stroke hemiplegic patient. 1. a method for evaluation of physical performance. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 7(1), 13–31.

Kim, D. W., Park, J. E., Kim, M. J., Byun, S. H., Jung, C. I., Jeong, H. M., Woo, S. R., Lee, K. H., Lee, M. H., Jung, J. W., Lee, D., Ryu, B. J., Yang, S. N., & Baek, S. J. (2024). Automatic assessment of upper extremity function and mobile application for self-administered stroke rehabilitation. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 32, 652–661. https://doi.org/10.1109/TNSRE.2024.3358497

Lakens, D. (2022). Sample size justification. Collabra: Psychology, 8(1), Article 33267. https://doi.org/10.1525/collabra.33267

Lang, C. E., DeJong, S. L., & Beebe, J. A. (2009). Recovery of thumb and finger extension and its relation to grasp performance after stroke. Journal of Neurophysiology, 102(1), 451–459. https://doi.org/10.1152/jn.91310.2008

Lang, C. E., Wagner, J. M., Bastian, A. J., Hu, Q., Edwards, D. F., Sahrmann, S. A., & Dromerick, A. W. (2005). Deficits in grasp versus reach during acute hemiparesis. Experimental Brain Research, 166, 126–136. https://doi.org/10.1007/s00221-005-2350-6

Li, V., Kamalakannan, N., Parnandi, A., Schambra, H., & Fernandez-Granda, C. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), Article e0001506. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0001506

LLaVA Team. (2024). LLaVA-NeXT: Stronger LLMs supercharge multimodal capabilities in video understanding. HuggingFace Model Hub. https://github.com/LLaVA-VL/LLaVA-NeXT

LLaVA Team. (2024). LLaVA-OneVision: Easy visual task transfer. arXiv preprint arXiv:2408.03326.

Parnandi, A., Kaku, A., Venkatesan, A., Pandit, N., Wirtanen, A., Rajamohan, H., Venkataramanan, K., Nilsen, D., Fernandez-Granda, C., & Schambra, H. (2022). PrimSeq: A deep learning-based pipeline to quantitate rehabilitation training. PLOS Digital Health, 1(6), Article e0000044. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000044

Qiu, Q., Fluet, G. G., Patel, J., Iyer, S., Karunakaran, K., Kaplan, E., Tunik, E., Nolan, K. J., Merians, A. S., Yarossi, M., & Adamovich, S. V. (2022). Evaluation of changes in kinematic measures of three dimensional reach to grasp movements in the early subacute period of recovery from stroke. 2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 5107–5110. https://doi.org/10.1109/EMBC48229.2022.9871891

Qwen Team. (2025). Qwen2.5-VL and Qwen3-VL technical reports. Alibaba Cloud. https://github.com/QwenLM/Qwen2.5-VL

Tang, J., Abedi, A., Colella, T. J. F., & Khan, S. S. (2025). Rehabilitation exercise quality assessment and feedback generation using large language models with prompt engineering. In S. S. Khan et al. (Eds.), Artificial Intelligence for Aging Rehabilitation (CCIS Vol. 2620, pp. 60–75). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-95-0568-5_5

Thabane, L., Ma, J., Chu, R., Cheng, J., Ismaila, A., Rios, L. P., Robson, R., Thabane, M., Giangregorio, L., & Goldsmith, C. H. (2010). A tutorial on pilot studies: The what, why and how. BMC Medical Research Methodology, 10, Article 1. https://doi.org/10.1186/1471-2288-10-1

University of Gothenburg. (2024). Fugl-Meyer assessment of motor recovery after stroke: Upper extremity protocol (FM-UE). Gothenburg University Protocol.

Wang, D., Yuan, K., Muller, C., Blanc, F., Padoy, N., & Seo, H. (2024). Enhancing gait video analysis in neurodegenerative diseases by knowledge augmentation in vision language model. In MICCAI 2024 (LNCS Vol. 15005, pp. 251–261). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72086-4_24

부록 A. 로컬 VLM 5종 공식 식별자 및 RTX 5090 로딩 가이드

HuggingFace 공식 저장소의 공개 모델 식별자 및 단일 RTX 5090 (32GB) 환경의 권장 로딩 구성은 다음과 같다.

| 모델 역할 | HuggingFace Model ID | 가중치 형식 및 패키지 | VRAM 사용량 | 로딩 파이프라인 코드 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최신 주 로컬 모델 | Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | BF16 / transformers (v4.49+) | 약 20.5 GB | AutoModelForVision2Seq.from_pretrained(..., torch_dtype=torch.bfloat16, device_map='cuda') |
| 최신 고성능 MoE | Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | AWQ 4-bit / autoawq, transformers | 약 22.5 GB | AutoModelForVision2Seq.from_pretrained(..., device_map='cuda') |
| 선행 비디오 재현 | lmms-lab/LLaVA-NeXT-Video-7B | BF16 / transformers | 약 19.0 GB | LlavaNextVideoForConditionalGeneration.from_pretrained(..., torch_dtype=torch.bfloat16).cuda() |
| 선행 SOTA 재현 | Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct | AWQ 4-bit / autoawq, transformers | 약 24.5 GB | AutoModelForVision2Seq.from_pretrained(..., device_map='cuda') |
| 선행 멀티모달 재현 | lmms-lab/llava-onevision-qwen2-7b-ov | BF16 / transformers | 약 19.5 GB | LlavaOnevisionForConditionalGeneration.from_pretrained(..., torch_dtype=torch.bfloat16).cuda() |

부록 B. 공통 영문 시스템 프롬프트 지침 (System Rubric)

You are an expert clinical movement annotator evaluating stroke hand rehabilitation tasks. Your task is to independently evaluate the participant's left and right hands using ONLY the supplied task instructions, 14-frame squential images, and extracted 3D kinematic metrics. Rules: 1. Do not hallucinate actions between frames. Return valid JSON only. 2. Assess each hand separately across 3 phases: target_formation, hold, and active_release_or_opening. 3. Allowed status values: 'complete', 'incomplete', 'unreadable', or 'not_applicable'. 4. Target formation is judged at hold marker (th). Hold requires maintaining configuration/contacts for full 2.0s without slippage. Active release requires voluntary finger extension ending object contact within 4.0s after release cue (tr). 5. For object tasks, arm withdrawal without active finger extension is incomplete. 6. If target_formation is incomplete, set subsequent hold and release to 'not_applicable'. 7. For every judgment, cite specific evidence using supplied frame IDs (F01-F14) and kinematic feature keys (F1-F4).

부록 C. 선행 운동학 피처와 본 연구 채택의 관계 비교표

| 선행연구 원형 변수 | 원 논문 출처 | 본 연구 채택 변수 및 조작 정의 | 차용 사유 및 임상적 정당화 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peak aperture Time to peak aperture | Qiu et al. (2022) Lang et al. (2005) | 물체 F1(acq_peak_span_mm) 물체 F2(time_to_peak_s) | 도달 중 손가락 사전 개방 폭과 개방 타이밍 협응을 반영. FMA 상지 점수와 밀접히 연동되는 핵심 지표. |
| Aperture path ratio Peak aperture velocity | Lang et al. (2005, 2009) | 본 연구 파일럿에서 주 입력 제외 | 미분량 및 궤적비는 잡음 민감도가 높아 마커리스 깊이 센서의 추가 오차 유발 위험. 향후 후속 연구로 유보. |
| Active finger extension excursion (각도 ROM) | Lang et al. (2009) | 맨손 F1(closing), F4(reopening) (손끝-손목 거리 변화량, mm) | 관절 각도(ROM) 대신 3D 거리 변위를 측정하여 센서 가림 오차를 최소화하면서 굴곡/신전 능력의 핵심을 보존. |
| Depth-enhanced distance time-series (GMH-D) | Amprimo et al. (2024) | 3D 좌표 역투영 및 3x3 패치 중앙값 필터링 방식 채택 | OptiTrack 120fps 광학 모션캡처 대비 검증된 마커리스 깊이 결합 손 추적 신뢰성을 본 연구 환경에 이식. |
| Grip force / EMG | 다수 임상 논문 | 본 연구에서 미채택 | D455 비접촉 광학 센서만으로 힘이나 근활성을 직접 측정했다고 주장할 수 없으므로 형태적 접촉/분리 관찰에 한정. |

부록 D. 핵심 베이스 선행연구 9편 상세 학술 분석 리포트

■ D1. Li 등 (2026, PLOS Digital Health) · 순수 영상 VLM의 시각적 환각과 본 연구의 출발점 ■ 연구 개요: 건강인 20명, 뇌졸중 환자 51명의 대규모 재활 데이터셋에서 15개 최신 VLM(Qwen2.5-VL-7B 포함)의 동작 이해 및 임상 평가 능력을 전면 평가함. ■ 주요 결과: 일상 활동 분류에서는 77.5% 정확도를 보였으나, 미세 동작 정량화 및 FMA 손상 점수 예측에서는 완전히 실패함. 환자의 손이 물체에 스치기만 해도 파지로 오판하는 치명적 '시각적 접촉 환각'이 다수 관찰됨. ■ 본 연구와의 연결: 본 연구의 주 비교(A2 − A1)를 도출한 직접적인 베이스 연구임. 2D 영상의 시각적 환각을 해결하기 위해 물리적 3D 센서 거리·시간 수치(F1~F4) 주입이 필수적임을 학술적으로 증명함.

■ D2. LLaVA-NeXT-Video & LLaVA-OneVision · 다중 프레임 및 비디오 시계열 기준 벤치마크 ■ 연구 개요: 연속 프레임 간의 시간적 역학(Temporal dynamics)과 공간 해상도를 보존하는 비디오 특화 오픈소스 VLM 아키텍처 제시. ■ 본 연구와의 연결: 뇌졸중 손 과제에서 비디오 특화 모델이라 할지라도 순수 영상만으로는 파지 접촉 환각을 피하기 어려움을 교차 검증하는 핵심 베이스라인 모델로 선정함.

■ D3. Amprimo 등 (2024, BSPC) · RGB-D 기반 3D 손 운동학 추출의 타당성 ■ 연구 개요: Google MediaPipe 손 추적기에 Depth 센서(Azure Kinect / RealSense)를 결합한 GMH-D 시스템을 제안하고, 120 fps OptiTrack 광학 모션캡처와 동시 비교 검증함. ■ 주요 결과: 손끝 거리 및 변위 시계열이 고가 모션캡처 장비와 매우 높은 상관성과 일치도(Bland-Altman)를 보임을 실증함. ■ 본 연구와의 연결: 고가의 마커 기반 캡처 장비 없이도 RealSense D455와 MediaPipe 결합으로 임상적 3D 운동학 거리 시계열을 신뢰성 있게 추출할 수 있음을 입증한 기술적 닻(Anchor)임.

■ D4. Lang 등 (2005, 2009, Exp Brain Res & J Neurophysiol) · 파지 간격과 손가락 신전의 임상 분리 ■ 연구 개요: 편마비 환자의 reach-to-grasp에서 최대 파지 간격과 도달 궤적의 손상을 분석하고, 발병 3주와 13주 추적을 통해 손가락별 신전 회복이 파지 성공의 독립적 전제조건임을 규명함. ■ 본 연구와의 연결: 물체 과제의 파지 간격 피처(F1, F2)와 맨손 과제의 손가락 신전 피처(F4)를 분리하여 설계한 임상적 이론 기반을 제공함.

■ D5. Qiu 등 (2022, IEEE EMBC) · 아급성기 뇌졸중 파지 간격 및 도달 시간 지표 ■ 연구 개요: 뇌졸중 아급성기 환자의 도달-파지 동작 3D 운동학을 분석하여, 최대 파지 간격(Peak Aperture)과 도달 시점(TMGA)이 FMA 점수 회복과 유의한 상관관계가 있음을 밝힘. ■ 본 연구와의 연결: 본 연구의 핵심 운동학 피처 F1(최대 간격)과 F2(최대 간격 발생 시점)의 선정 근거로 직결됨.

■ D6. Tang 등 (2025, Springer) · 수치 정보를 LLM에 주입하는 프롬프팅 선행 연구 ■ 연구 개요: 관절 각도 수치를 대규모 언어모델(GPT-4o)에 텍스트로 전달하여 운동 적절성을 제로샷/퓨샷으로 평가함. ■ 본 연구와의 연결: 본 연구의 A4(수치 전용 소거 조건)를 둔 직접적인 선행 사례이며, 수치 텍스트 프롬프팅의 가능성과 한계를 비교하는 기준이 됨.

■ D7. Wang 등 (2024, MICCAI) · 임상 수치와 설명을 결합한 지식 증강 VLM ■ 연구 개요: 신경퇴행질환 보행 영상에 GAITRite 보행 수치와 의학적 텍스트를 결합하여 질환 분류 정확도를 개선함. ■ 본 연구와의 연결: 건강인 참조 규준(A3)을 결합하여 모델의 판단 기준을 보강하는 설계의 이론적 정당성을 제공함.

■ D8. Kim 등 (2024, IEEE TNSRE) · 상지 기능 자동 평가 및 모바일 앱 연동 ■ 연구 개요: 뇌졸중 환자의 reach-to-grasp 영상을 자동 평가하고 자가 재활 앱과 연동하는 딥러닝 시스템 개발. ■ 본 연구와의 연결: AI 기반 재활 평가가 향후 치료사 보조 및 원격 재활로 확장될 수 있는 실용적 잠재력을 제시함.

■ D9. Parnandi 등 (2022, PrimSeq, PLOS Digital Health) · 비디오 평가 자동화의 절실함 ■ 연구 개요: 뇌졸중 환자 재활 비디오 분석에서 사람 수작업 주석 513.6시간 vs AI 1.4시간 소요 실증. ■ 본 연구와의 연결: 본 연구가 왜 자동화된 사전 채점 보조 시스템을 개발해야 하는지 사회적·임상적 필요성을 대변함.