연구계획서

RGB-D 기반 손 운동학 정보와 Vision-Language Model을 활용한

뇌졸중 편마비 환자의 손 파지 수행 자동 평가 타당성 연구

작성일: 2026년 9월 8일  |  한동대학교 기계제어공학 / Human Robotics Lab  |  모델·입력·프롬프트 보완: 2026년 9월 9일

1. 연구 배경 및 필요성

1.1 영상 기반 손 기능 자동 평가의 필요성과 VLM의 한계

뇌졸중 후 상지 및 손 기능 저하는 일상생활 독립성을 제한하는 주요 요인이며, 환자의 손 기능 상태와 재활 경과를 객관적으로 평가하는 것은 치료 계획 수립과 경과 관찰에 중요하다. 임상에서는 Fugl-Meyer Assessment of Upper Extremity(FMA-UE) 등의 표준화된 평가도구가 사용되지만, 숙련된 평가자와 평가 시간이 필요하다. 이에 따라 영상과 인공지능을 이용해 손 수행을 자동 분석하고 정량화하려는 연구가 확대되고 있다.

최근 Vision-Language Model(VLM)은 영상과 자연어를 동시에 처리할 수 있어 재활 동작 분석에 활용 가능성이 있다. 그러나 Li et al. (2026)은 건강인 20명과 뇌졸중 환자 51명의 재활 영상을 이용한 평가에서, 현재의 VLM이 고수준 활동은 일정 수준 인식하지만 미세 운동과 운동장애 정도를 정밀하게 정량화하는 데에는 한계가 있음을 보고하였다. 특히 impairment 추정은 시각 정보가 없는 baseline보다 뚜렷한 이점을 보이지 못한 경우가 있었다.

1.2 운동학 정보와 RGB-D 측정의 필요성

손 파지는 단순한 손 모양의 존재 여부만으로 설명되지 않는다. 물체 접근 중 엄지–검지 사이 거리가 어떻게 변화하는지, 최대 파지구경이 언제 발생하는지, 목표 파지 형태를 유지할 수 있는지, 해제 지시 후 손가락을 능동적으로 펼 수 있는지와 같은 시간적·공간적 운동학 정보가 포함된다. Reach-to-grasp 연구에서는 Maximum Grip Aperture(MGA), MGA 발생시점, 운동시간 및 궤적과 같은 변수가 주요 운동학 지표로 사용되어 왔다(Qiu et al., 2022).

MediaPipe Hand는 비접촉 방식으로 21개 손 랜드마크를 추정할 수 있지만, 영상 기반 좌표가 곧 실제 공간의 정확한 길이 측정값을 의미하지는 않는다. Amprimo et al. (2024)은 Google MediaPipe Hand와 RGB-D 정보를 결합한 GMH-D를 motion capture와 비교하여, 두 방법 모두 높은 시간적 일관성을 보였지만 depth를 결합한 방법이 공간 측정 정확도에서 더 우수함을 보고하였다. 따라서 본 연구에서는 VLM 평가 전에 RGB-D 기반 운동학 측정값 자체를 별도로 검증한다.

1.3 제안: 검증된 운동학 정보를 결합한 멀티모달 평가

본 연구는 VLM이 모든 미세 운동학 정보를 영상에서 직접 추정하도록 요구하는 대신, RGB 영상에서 관찰 가능한 파지 형태와 RGB-D 시스템으로 별도로 계산한 운동학 정보를 함께 제공하는 평가 방식을 제안한다. Tang et al. (2025)은 skeleton joint에서 운동별 특징을 추출한 후 LLM에 제공하여 재활운동 품질 평가와 자연어 피드백을 생성하는 접근을 제안하였다. 본 연구는 이를 손 파지 영상의 VLM 평가로 확장하여, 영상과 정량 운동학 정보가 상호보완적인지를 검증한다.

핵심 연구질문 • 같은 환자의 같은 손 파지 시행에 대해, 영상만 제공했을 때보다 검증된 운동학 수치와 건강인 참조 정보를 함께 제공했을 때 VLM 판단이 독립적인 전문가 평가에 더 가까워지는가? • 본 연구는 표준 FMA 자동 채점이나 공압장갑 치료효과 검증이 아니라, 맨손 파지 수행에 대한 자동 평가 타당성 연구이다.

2. 연구 목적 및 가설

2.1 연구 목적

| 목적 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 목적 1 | D455와 MediaPipe를 이용한 엄지–검지 거리 및 사건 시점 측정의 오차와 유효률을 검증한다. |
| 목적 2 | 건강인의 파지 과제에서 MGA, TMGA, 준비시간 및 해제 관련 지표의 참가자 단위 참조 분포를 구축한다. |
| 목적 3 | 영상 단독 VLM과 영상+운동학+건강인 참조 VLM의 전문가 평가 일치도를 비교한다. |
| 목적 4 | 영상, 운동학 수치, 건강인 참조의 추가 기여를 input ablation으로 분석한다. |
| 목적 5 | 동일 numerical feature를 사용하는 단순 수치 기반 모델과 비교하여 VLM의 필요성을 검토한다. |
| 목적 6 | 운동학 및 AI 평가 결과와 별도 임상 FMA-UE/FMA-Hand의 관계를 보조적으로 탐색한다. |

2.2 연구 가설

H1(주 가설): RGB 영상 + 운동학 정보 + 건강인 참조를 제공하는 A3 조건은 RGB 영상만 제공하는 A1 조건보다 전문가 기준에 대한 환자별 평균 절대등급오차(MAE)가 낮을 것이다.

H2: RGB 영상 + 운동학 정보를 제공하는 A2는 A1보다 전문가 평가와 높은 일치도를 보일 것이다.

H3: 건강인 참조를 추가한 A3는 A2보다 전문가 평가와 높은 일치도를 보일 것이다.

H4: A3는 동일 운동학·참조 정보만 제공하고 영상을 제외한 A4보다 높은 평가 성능을 보일 것이다.

H5(보조): A3는 동일 수치 특징을 사용하는 전통적인 수치 기반 모델 A0와 비교하여 동등하거나 향상된 일치도를 보일 것이다.

주 비교는 A3−A1이며, A2−A1, A3−A2, A3−A4, A3−A0는 사전 지정한 보조 비교로 수행한다.

3. 연구 대상자 및 윤리적 고려사항

3.1 대상자 및 데이터 역할

| 집단 | 계획 인원 | 역할 | 최종 AI 분석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발·벤치 건강인 | 4명 | 촬영 위치, 가림, 코드, 필터, 프롬프트 및 영상 샘플링 고정 | 제외 |
| 건강인 참조군 | 20명 | 과제별 참가자 단위 운동학 참조 분포 생성 | 환자 성능과 합산하지 않음 |
| 뇌졸중 편마비 환자 | 15명 | 사전 고정된 VLM 및 A0의 독립 평가 | 포함 |

총 39명은 연구 실행을 위한 기본 계획값이며, 통계적으로 충분한 표본수를 보장하는 값은 아니다. 최종 환자 수는 개발 자료 또는 사전 연구를 통해 추정한 환자별 A3−A1 MAE 차이의 변동성과 목표 신뢰구간 폭을 바탕으로 모집 전에 재검토한다.

건강인은 상지 주요 근골격계·신경학적 질환이 없는 성인을 대상으로 하고, 가능한 범위에서 환자군의 연령 및 손 크기 분포와 겹치도록 모집한다. 우세손, 손 길이, 손 너비를 기록한다.

환자는 뇌졸중 후 편마비 환자로서 연구 지시를 이해하고 과제를 수행할 수 있는 성인을 대상으로 하며, 초기 계획에서는 Brunnstrom hand recovery stage 4–5를 중심으로 한다. 손 단계와 상지 전체 단계는 구분하여 기록한다.

환자의 마비측 손을 주 분석 대상으로 하고, 비마비측은 선택적 보조 분석에만 사용한다. 비마비측을 건강한 손과 동일시하지 않는다.

3.2 윤리적 고려사항

RGB 영상은 얼굴 또는 신체 특징을 포함할 수 있으므로 개인 식별 위험이 있다. 연구참여 동의서에는 RGB/depth 영상 저장, AI 모델 사용 및 외부 서버 전송 가능성이 있는 경우 해당 범위를 명확히 설명한다. 이름과 연락처는 연구 ID와 분리하여 보관한다.

전문가 판독자는 VLM 결과, 계산된 운동학 특징, 건강인 참조값 및 FMA 점수를 보지 않는다. 전문가 라벨과 임상 점수 테이블은 모델 입력 생성 과정에서 접근하지 않도록 물리적·논리적으로 분리한다.

4. 실험 장비 및 측정 시스템

4.1 실험 장비 및 과제 물체

| 장비/물체 | 주요 사양 또는 역할 |
| --- | --- |
| Intel RealSense D455 | RGB 영상, aligned depth, camera intrinsics 및 timestamp 획득 |
| 고정 카메라 지지대 | 동일 촬영각도와 작업영역 유지 |
| 무광 테이블 매트 | depth 및 물체 경계 안정화 |
| MediaPipe Hand | 21개 손 랜드마크 검출 |
| 보조 RGB 카메라(권장) | 전문가 판독 보조용. 모델에는 제공하지 않음 |
| 원통 | 지름 5 cm, 높이 10 cm / Cylinder grasp |
| 구 | 지름 7 cm / Spherical grasp |
| 측면집기 물체 | 두께 1.5 cm, 폭 4 cm, 높이 7 cm / Lateral pinch |

4.2 RGB-D 손 운동학 측정 파이프라인

MediaPipe에서 검출한 엄지끝과 검지끝의 2D pixel 위치를 D455의 color-aligned depth 및 camera intrinsic parameter와 결합하여 3차원 위치를 계산한다. 원본 RGB, 원본 depth, calibration 정보, frame number와 timestamp를 모두 보존한다.

데이터 처리 원칙 • 원본값 → 품질 판정 → 필터링 → 특징 추출 → 모델 입력의 단계를 분리한다. • 결측값은 0으로 대체하지 않고 결측 원인과 함께 저장한다. • 표시용 스무딩과 분석용 원본/필터값을 분리하고, 모든 분석 특징의 정의와 필터 설정은 첫 시험 환자 전에 고정한다.

4.3 본 실험 전 측정 검증

| 검증항목 | 방법 및 평가 지표 |
| --- | --- |
| 정적 거리 | 실제 작업영역 여러 위치에서 알려진 간격을 갖는 표준물 측정 / bias, MAE, RMSE, 오차분포 |
| 손끝 depth 유효성 | 엄지·검지 끝 depth valid frame ratio, 자세별 결측률, longest missing gap |
| 가림/파지 자세 | Open, half-open, cylinder, sphere, lateral pinch, closed 조건에서 유효률 확인 |
| 반복성 | 개발 참가자의 동일 자세·동작 반복 측정 차이 |
| 동적 3D | 독립 motion capture 등 기준 장비 확보 시 agreement 및 Bland–Altman 분석 |

독립적인 모션캡처 등 기준 장비가 없는 경우 정적 기준물의 거리 정확도와 사건 시점 판독까지만 검증하며, 이를 동적 3D landmark의 완전한 정확도 검증으로 표현하지 않는다. 검증에 실패한 관절각 또는 특징은 주 VLM 입력에서 제외한다.

4.4 주 운동학 변수

| 변수 | 정의 |
| --- | --- |
| MGA | 도달 시작 이후 최초 가시적 접촉 전까지 엄지끝–검지끝 3D 거리의 최대값 |
| TMGA | 접촉 전 도달 구간에서 MGA가 발생한 상대 시점 |
| 파지 준비 시간 | 시작 신호부터 참가자의 준비 신호까지의 시간 |
| Hold variability | 2초 유지구간에서 aperture의 변동 정도 |
| Release aperture change | 해제 지시 전후 엄지–검지 거리 변화 |
| Release trajectory | 해제 이후 사전 고정된 시간 간격의 짧은 aperture 궤적 |
| Measurement quality | valid frame ratio, longest missing gap, peak/contact 주변 유효성, 보간 비율 |

MCP/PIP/DIP 관절각, TAROM/TAM, SPARC, 굴곡·신전 속도 등은 본 연구에서 필수 입력이 아니다. 별도의 각도 검증 및 구현 검증에 성공한 경우에만 보조 또는 탐색적 특징으로 추가한다.

5. 실험 프로토콜

5.1 전체 프로토콜

| 개발·벤치 단계 건강인 4명 ↓ 측정 검증 촬영·필터·특징·프롬프트 고정 ↓ 최종 AI 분석에서 제외 | 건강인 참조 트랙 건강인 20명 ↓ 3과제 × 양손 × 5회 참가자별 중앙값 ↓ 과제·손 조건별 Healthy Reference | 환자 검증 트랙 뇌졸중 환자 15명 ↓ 3과제 × 5회 RGB + RGB-D 운동학 ↓ A1/A2/A3/A4/A0 → 전문가 기준과 비교 |
| --- | --- | --- |

5.2 건강인 참조군 실험

건강인은 원통 파지, 구형 파지, 측면집기 세 과제를 양손에서 각각 수행한다. 각 과제는 연습 1회 후 기록 5회를 실시하며 순서는 가능한 범위에서 균형화한다. 시행 간 20–30초, 과제 간 1–2분의 초기 휴식안을 적용하되 필요 시 늘리고 실제 휴식시간을 기록한다.

건강인 한 명의 동일 과제 5회를 먼저 중앙값으로 요약한 후, 20명의 participant-level 값으로 평균, 표준편차, 중앙값, IQR 및 범위를 계산한다. 두 손과 반복시행을 독립 사람처럼 세지 않는다.

5.3 환자 실험

환자는 마비측 손을 주 분석 대상으로 하여 원통 파지, 구형 파지, 측면집기를 각 5회 수행한다. 환자 1명당 최대 15개의 기록 시행이며, 15명 모두 완료 시 최대 225 trial을 확보할 수 있다. 그러나 통계적 독립 표본수는 trial 수가 아니라 환자 수로 간주한다.

실패한 과제를 성공할 때까지 반복하지 않는다. 촬영 시작 실패 등 사전에 정의한 운영 오류에만 추가 촬영을 허용하고, 원래 실패 기록을 보존한다.

일률적으로 빠르게 하도록 지시하지 않고 “편안한 속도”로 통일한다.

공압장갑 또는 보조기구는 주 AI 검증 시행에서 사용하지 않는다.

5.4 한 시행의 세부 절차

| 단계 | 내용 | 기록/해석 |
| --- | --- | --- |
| 1. 시작 | 손을 홈 패드에 두고 편안한 시작 자세를 취한다. | 완전 신전이 불가능한 환자에게 강요하지 않음 |
| 2. 도달·파지 | 시작 신호 후 물체로 손을 뻗어 목표 파지 형태를 만든다. | 물체는 탁자에 두며 들기·운반 없음 |
| 3. 준비 신호 | 참가자가 준비되었다고 알리면 운영자가 버튼을 누른다. | 파지 성공 라벨이 아닌 event marker |
| 4. 유지 | 2초 동안 목표 형태 유지 지시 | 유지 성공 여부는 전문가가 별도 판독 |
| 5. 해제 | “손가락을 펴서 물체에서 손을 떼세요” 지시 | 손가락 개방에 의한 능동적 접촉 해제 관찰 |
| 6. 종료 | 접촉 해제 여부를 관찰한다. 해제 지시 후 최소 2초까지 녹화를 유지한 뒤 종료한다. | 고정 관찰창 동안 홈 복귀를 지시하지 않음. 이후 복귀는 채점에서 제외. 시간상한은 개발 단계에서 고정. |

획득 구간과 해제 구간의 상한은 개발 단계에서 환자 부담과 실제 수행시간을 확인한 후 첫 시험 환자 전에 고정한다. 시간제한 내 미완료는 해당 시행의 미완료로 기록하되 영구적인 기능 불능으로 해석하지 않는다.

5.5 VLM 영상 및 입력 구성

| 구간 | 프레임 수 | 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 도달/획득 | 6장 | 구간 내 시간 균등 샘플링 |
| 유지 | 2장 | 동일 규칙으로 고정 |
| 해제 | 6장 | 빠른 접촉 해제가 누락되지 않는지 개발단계에서 확인 |
| 합계 | 14장 | 모든 영상 조건에서 동일 프레임·동일 시각 사용 |

원시 영상은 전부 보존하되 모델에는 사전 고정된 14개 프레임만 제공한다. 사람이 “가장 잘 보이는 순간”을 trial별로 선택하지 않는다. 개발 단계에서 full frame과 fixed hand-object ROI를 비교하여 하나의 방식을 선정하고 환자 시험 전에 고정한다.

5.6 AI 모델 입력 조건

| 조건 | 입력 | 답하려는 질문 |
| --- | --- | --- |
| A1 | RGB 14프레임 + 과제 지침 | 영상 단독 VLM 성능은 어느 정도인가? |
| A2 | A1 + 검증된 운동학 수치·짧은 궤적 | 정량 운동학 정보가 추가 성능을 제공하는가? |
| A3 | A2 + 건강인 참가자 단위 참조분포 | 건강인 reference가 추가 context를 제공하는가? |
| A4 | A3의 수치·참조정보만 제공, RGB 제외 | 동일 VLM에서 영상 modality가 추가 정보를 제공하는가? |
| A0 | A3와 동일한 수치특징을 사용하는 수치 기반 모델 | VLM이 필요한가, 숫자 모델만으로 충분한가? |

A1–A4는 같은 VLM 버전, 같은 평가 지침, 같은 출력 형식과 같은 실행 설정을 사용한다. A4는 숫자 모델의 최고 성능을 찾는 조건이 아니라 A3에서 영상 modality를 제거하는 ablation이다. 숫자 modality에 적합한 전문 baseline은 별도의 A0로 평가한다.

5.7 전문가 기준 평가

| 평가항목 | 기록 |
| --- | --- |
| 목표 파지 형태 | 완료 / 미완료 / 판독 불가 |
| 지정 유지 | 완료 / 미완료 / 해당 없음 / 판독 불가 |
| 능동적 접촉 해제 | 완료 / 미완료 / 해당 없음 / 판독 불가 |
| 보조·중단 | 없음 / 신체적 도움 / 통증 중단 / 기타 |
| 보상 움직임 | 있음 / 없음 / 판독 불가; 시야가 확보된 경우만 탐색적 기록 |

훈련된 전문가 2명이 전체 영상과 필요 시 기준용 보조 영상을 독립 판독한다. 모델 결과, 계산된 특징, 건강인 Z-score와 FMA를 보지 않는다. 불일치는 모델 결과 없이 합의하고, 해결되지 않으면 제3 평가자 또는 기준 NA를 사용한다.

연구용 순서등급 • 0: 지정 시간 내 목표 파지 형태를 완성하지 못함. • 1: 목표 파지 형태를 완성했으나 지정 유지 또는 능동적 접촉 해제를 완료하지 못함. • 2: 목표 형태·유지·능동적 접촉 해제를 모두 완료함. • NA: 판독 불가 또는 통증 중단 등으로 계획된 수행 능력을 판단할 수 없음. • 이 등급은 표준 FMA 점수나 동일 간격의 임상 중증도 척도가 아니다.

6. 데이터 분석 및 AI 모델링

6.1 Step 1: RGB-D 측정 검증

거리 검증: 독립 기준과의 bias, MAE, RMSE 및 오차분포를 보고한다.

동적 기준장비가 있는 경우 Bland–Altman 및 agreement 분석을 수행한다.

손 자세별 depth valid rate, 가장 긴 결측구간, 반복 측정 차이를 함께 보고한다.

상관계수만으로 측정 일치를 판단하지 않는다.

6.2 Step 2: 건강인 참조 분포 구축

건강인의 동일 과제 5회는 참가자별 중앙값으로 먼저 요약한다. 이후 과제·손 조건별로 20개의 participant-level 값을 이용해 평균, 표준편차, 중앙값, IQR 및 범위를 계산한다. 참조분포가 안정적인 변수에 대해서만 다음과 같은 Z-score를 부가적으로 제공할 수 있다.

Z = (X_patient − μ_healthy) / σ_healthy

단, “Z < −2이면 실패”와 같은 진단 임계값은 설정하지 않는다. 건강인 참조는 VLM이 수치를 해석하기 위한 context이지 정답 label이 아니다.

6.3 Step 3: VLM 평가

각 환자 trial을 A1–A4에 모두 입력하여 동일 시행에 대한 paired comparison이 가능하도록 한다. VLM에는 환자 여부·중증도, 전문가 라벨, FMA 점수, “심한 제한” 등 정답을 유도하는 정보를 제공하지 않는다.

출력: gradable 여부, grasp shape, hold, active release, frame ID 및 feature key에 연결한 근거, 제한점. 구체 프롬프트와 출력 규칙은 6.11–6.12에 제시한다.

모델은 grasp/hold/release를 각각 판단하고, 최종 0/1/2/NA는 사전 정의된 규칙으로 코드에서 deterministic하게 계산한다.

동일 입력을 3회 실행한다. 첫 실행을 주 분석으로 고정하고, 나머지는 반복성 분석에 사용한다. 가장 좋은 실행을 선택하지 않는다.

6.4 Step 4: 수치 기반 Baseline A0

A0는 영상 없이 A3에서 사용한 numerical feature를 입력한다. 환자 수가 적다는 점을 고려하여 주 baseline으로 L2-regularized ordinal logistic regression을 사전 지정한다. Target은 0 < 1 < 2의 연구용 순서등급이며, 환자 단위 Leave-One-Subject-Out(LOSO) cross-validation으로 평가한다.

LOSO 원칙 • Fold 1: Patient 01을 test, Patient 02–15만 train. • Fold 2: Patient 02를 test, 나머지만 train … 총 15 folds. • 결측 대체, 표준화 등 전처리 parameter는 각 training fold에서만 추정한다. • 환자 라벨로 학습한 A0의 정보는 VLM 프롬프트에 되먹이지 않는다.

6.5 Step 5: 주 통계 분석

각 환자에서 각 과제의 평균 절대등급오차를 계산하고, 세 과제에 동일한 가중치를 주어 환자 단위 MAE를 구성한다.

MAE_task = (1/N) Σ |ŷ − y|
MAE_patient = (MAE_Cylinder + MAE_Sphere + MAE_Pinch) / 3
ΔMAE_i = MAE_A3,i − MAE_A1,i

ΔMAE < 0이면 A3가 영상 단독 A1보다 전문가 판단에 더 가까운 방향이다. 최대 225개의 시행이 확보되더라도 이를 독립적인 225명으로 간주하지 않고, 주 통계 추론은 환자 단위로 수행한다.

| 구분 | 평가지표 |
| --- | --- |
| Primary | 환자 단위 A3−A1 MAE 차이 |
| 효과 추정 | Mean paired difference |
| 불확실성 | Participant-level paired bootstrap 95% CI |
| 등급 평가 | Exact agreement, confusion matrix, weighted kappa |
| 세부 평가 | Grasp / Hold / Release 각각의 정확도 및 판독 가능률 |
| 반복성 | 동일 입력 3회 실행 간 일치도 |

A2−A1, A3−A2, A3−A4, A3−A0는 사전 정의된 보조 비교로 분석하며, 주 비교 하나를 제외한 다수 비교는 탐색적 결과로 명확히 표시한다.

6.6 Step 6: 임상 연관 분석

표준 FMA-UE는 AI 평가와 별도로 임상의가 시행하며 모델 입력에는 사용하지 않는다. FMA-Hand 또는 FMA-UE와 참가자 단위 운동학 요약값의 관계를 환자군 내 Spearman 상관으로 보조 분석한다. 건강인과 환자를 합쳐 큰 상관을 만드는 분석을 환자 평가 타당성으로 해석하지 않는다.

6.7 결과 해석 기준

| 결과 | 가능한 해석 |
| --- | --- |
| A3가 A1보다 좋음 | 운동학+건강인 참조를 포함한 평가 패키지가 영상 단독보다 전문가 판단에 가까움 |
| A2는 A1보다 좋고 A3≈A2 | 정량 운동학은 유용하지만 건강인 참조의 추가 이익은 제한적 |
| A3가 A4보다 좋음 | 영상이 수치에 없는 추가 정보를 제공 |
| A3≈A4 | 현재 과제에서는 영상의 추가 정보가 제한적일 수 있음 |
| A3≈A0 | 생성형 VLM의 채점 이익이 제한적이며 수치모델로도 유사한 성능 가능 |
| 대부분 기준 2점 | 환자 범위가 좁아 ceiling effect와 범위 제한 가능 |

6.8 사용할 모델과 비교 범위

본 연구는 GPT-5.2를 주 평가 모델로 사전 지정하고, Gemini 2.5 Pro로 동일 입력 비교의 재현성을 확인한다. 모델 간 성능 순위를 찾는 것이 아니라, 각 모델 안에서 영상·운동학·건강인 참조를 추가했을 때 전문가 판단과의 일치도가 달라지는지를 검증한다. 아래 구성은 연구 실행 계획이며 본 과제에서의 성능 우위가 확인된 결과는 아니다.

| 구분 | 모델과 식별자 | 역할과 선택 근거 |
| --- | --- | --- |
| 주 VLM | GPT-5.2 gpt-5.2-2025-12-11 | A1–A4와 주 가설 검정에 사용. 이미지 입력, 구조화 출력, 고정 스냅샷 지원을 선정 근거로 한다.[6, 7] |
| 보조 VLM | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | 같은 환자·같은 입력 조건으로 보조 재현 분석. stable ID를 불변 스냅샷으로 간주하지 않고 실제 응답 버전·호출일을 기록한다.[8] |
| 수치 기준모델 A0 | L2 규제 순서형 로지스틱 회귀 | 0 < 1 < 2를 예측. A3 수치 블록을 동일하게 펼쳐 사용하며 환자 단위 LOSO로 학습·검증한다. |
| 선택적 로컬 후보 | Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct | 외부 전송 제한이나 로컬 재현이 필요한 경우의 별도 탐색 후보. GPU 메모리·14장 입력·처리시간 확인 전 필수 비교에 포함하지 않는다.[9] |

동일 조건을 유지하는 실행 설정

주모델은 reasoning.effort=medium을 초기 고정안으로 사용하고, 시행마다 새로운 독립 API 요청을 보낸다. 도구 호출, 웹검색, 이전 시행의 대화와 결과는 제공하지 않는다. temperature·seed는 해당 모델 및 추론 설정에서 지원이 확인된 경우에만 명시하며, 지원하지 않는 인자를 임의로 넣지 않는다. 보조 모델의 추론 설정은 별도로 기록하되 그 모델의 A1–A4 안에서는 동일하게 유지한다.

입력 영상은 원본 RGB에서 추출한 14장의 개별 이미지로 제공한다. GPT-5.2에 원본 AVI를 직접 입력하지 않는다. 이미지 순서·해상도·ROI·시각 표시는 모든 영상 조건에서 동일하게 고정한다. 모델 교체 또는 API 지원 종료가 발생하면 시험 전에 계획을 갱신하며, 서로 다른 모델 버전의 응답을 한 조건의 결과로 합치지 않는다.

동일 입력은 독립적으로 3회 실행한다. 첫 번째 계획된 실행을 주 분석으로 사용하고 나머지는 반복성 분석에만 사용한다. 보조 모델의 결과가 좋아도 이를 근거로 주모델을 사후 변경하지 않는다. 동일 환자에서 수행하는 공급자 간 재현 비교는 별도 기관·별도 환자의 외부검증과 구분한다.

6.9 VLM에 제공할 운동학 피처

주 거리 신호는 a(t) = 1000 × ||Pthumb_RS(t) − Pindex_RS(t)||로 계산하며 단위는 mm이다. 좌표는 D455의 정렬 depth로 복원한 카메라 좌표를 사용한다. MediaPipe world 거리와 혼합하거나, RS 결측을 MP 값으로 자동 대체하지 않는다. MP 거리는 센서·모델 간 비교를 위한 별도 기록으로 보존한다.

| 피처 키 | 정의와 단위 | 해석 및 결측 처리 |
| --- | --- | --- |
| mga_mm | 도달 시작부터 최초 가시적 접촉 전까지 a(t)의 최대값, mm | 접촉 또는 도달 시작을 판독할 수 없거나 peak 주변 품질이 부족하면 null. |
| tmga_ratio | (t_MGA − t_reach) / (t_contact − t_reach), 0–1 | 분모가 0 이하이거나 사건이 결측이면 null. 여러 동일 최대값은 가장 이른 시각. |
| reach_duration_s | t_contact − t_reach, s | TMGA의 구간 길이를 함께 제공. 빠르거나 느리다는 이유만으로 성공 판정하지 않음. |
| preparation_time_s | 준비 버튼 시각 − 시작 지시 시각, s | 준비 버튼은 참가자의 준비 신호이지 목표 파지 성공 라벨이 아님. |
| hold_aperture_sd_mm | 준비 신호 후 지정 2초 유지구간의 aperture 표준편차, mm | 유효 표본 2개 이상 및 품질 기준 충족 시 계산. 낮은 변동이 유지 성공을 뜻하지 않음. |
| release_aperture_change_mm | 해제 후 1.8–2.0초 중앙값 − 해제 전 0.2초 중앙값, mm | 두 시간창이 모두 유효해야 계산. 양수는 거리 증가이며 능동 해제의 직접 증거가 아님. |
| release_aperture_mm | 해제 지시 후 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0초의 aperture 5점, mm | 각 점과 유효 마스크를 함께 제공. 허용 시간창 밖의 표본을 끌어오거나 외삽하지 않음. |

해제 궤적은 각 목표 시각의 ±0.05초 안에 있는 유효값의 중앙값을 사용하는 초기안이다. 해제 전 기준창은 [−0.2, 0)초로 정의한다. 창 폭과 관측 가능성은 개발 건강인 4명에서 확인한 뒤 고정한다. 접촉 해제가 빨라도 해제 지시 후 2초까지 기록하고 그동안 홈 복귀를 지시하지 않아, 빠른 시행만 조기에 결측되는 편향을 방지한다.

t_reach와 t_contact는 도달 시작·최초 가시적 접촉의 사건 시각이다. 최종 전문가 등급과 분리한 사건 주석 절차에서 생성하고, 판독 출처와 불확실성을 보존한다. 목표 파지 완성 시각을 최초 접촉 시각으로 대체하지 않는다. 검증되지 않은 관절각, TAM/TAROM, SPARC, 굴곡·신전 속도는 주 입력에서 제외한다.

6.10 품질 정보와 건강인 참조 입력

| 입력 블록 | 제공할 값 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| measurement_quality | 구간별 valid_ratio(0–1), longest_gap_s, interpolated_ratio(0–1), peak_valid, contact_valid | 결측을 수행 실패로 읽지 않도록 품질을 피처와 함께 제공. |
| missingness | 피처별 valid 및 reason 예: depth_hole, depth_edge, event_unreadable, insufficient_samples | 값은 null, 이유는 별도 문자열. 실제 0과 구분하며 평균값으로 모델 입력을 채우지 않음. |
| healthy_reference | 과제·손 조건, 실제 n, 평균, SD, 중앙값, IQR | 반복시행을 먼저 참가자 중앙값으로 요약. 가능한 최대 n=20이나 결측이 있으면 실제 n 기록. |
| reference_z | 안정적인 피처의 (x − 평균) / SD | SD=0 또는 참조가 불안정하면 null. 정상/비정상 또는 성공/실패 임계값으로 쓰지 않음. |
| 공통 과제 정보 | 과제 종류, 물체 치수, 지정 유지시간, 프레임 순서·시각 | A1–A4에 동일하게 제공. 환자 여부·중증도·FMA·전문가 판독은 제외. |

개발 단계에서 고정할 품질 기준

초기 후보는 구간별 valid_ratio ≥ 0.80, longest_gap ≤ 0.25초로 두고, MGA·접촉 전후 ±0.10초에서는 유효한 실제 관측을 요구한다. 0.10초 이하의 짧은 내부 공백만 보간 후보로 허용하되 peak·접촉 주변은 보간으로 유효성을 만들어내지 않는다. 기준 미달은 해당 피처의 null 처리로 연결한다. 이 수치는 검증된 임상 기준이 아니며 개발 자료에서 확정하고 시험 환자 결과로 조정하지 않는다.

건강인 참조와 A0의 피처 일치

건강인 참조는 과제·우세손 조건을 포함해 사전에 정한 규칙으로 매칭한다. 마비측을 무조건 비우세손 참조에 대응시키지 않는다. 손 길이 정규화를 추가하려면 실측 손 길이와 같은 정의의 참조분포를 함께 확보하고 입력 명세를 갱신한다. 결측이 많거나 분산이 불안정한 참조 피처는 제외하고 n과 제외 사유를 보존한다.

A0에는 A3의 scalar 피처, 해제 궤적 5점, 유효 마스크, 품질·참조 수치와 과제 one-hot을 고정 순서로 입력한다. frame ID와 시행 ID는 식별용이며 예측 피처에서 제외한다. 원시 수치와 Z-score의 중복·공선성을 고려해 규제를 적용하고, 피처를 결과에 따라 선별하지 않는다. 결측 대체·표준화·규제강도 선택이 필요하면 모두 LOSO의 training 환자 내부에서만 수행한다.

6.11 공통 프롬프트와 조건별 입력

프롬프트는 한국어 zero-shot 지침을 기본으로 한다. 별도의 예시 정답을 포함하지 않아 개발 건강인에서 거의 2점인 예시가 응답을 편향시키는 위험을 줄인다. 과제별 형태 기준 문구는 전문가 평가표와 동일하게 정의하되, 환자 시험 전에 고정한 기준 설명만 제공한다.

시스템 지침 예시

당신은 손 파지 연구의 수행 판독자이다. 제공된 자료만 사용하여 목표 파지 형태, 지정 2초 유지, 손가락 개방에 의한 능동적 접촉 해제를 각각 평가하라. 이것은 연구용 수행 판독이며 표준 FMA 채점이나 진단이 아니다. 준비 버튼과 종료 버튼은 성공의 증거가 아니다. aperture 증가만으로 접촉 해제 또는 능동성을 단정하지 말라. 건강인 참조는 수치 해석의 맥락이며 성공·실패 임계값이 아니다. 제공되지 않은 영상·수치와 프레임 사이 동작을 만들어내지 말라. 근거가 부족하면 unreadable을 사용하라. 각 판단에는 제공된 frame_id 또는 feature_key와 짧은 관찰 근거를 연결하라. 최종 0/1/2 등급을 직접 생성하지 말고 지정된 JSON만 반환하라.

사용자 메시지 템플릿

trial_id: {익명 시행 ID}
task: {cylinder | sphere | lateral_pinch}
object_dimensions_mm: {과제 물체의 고정 치수}
rubric: {목표 형태·2초 유지·능동 접촉 해제의 공통 기준}
frames: {F01–F14 이미지, 순서, 상대 시각}
kinematics: {피처 값, 단위, valid, 결측 이유, measurement_quality}
healthy_reference: {과제·손 조건, n, 분포, 허용된 reference_z}
요청: 제공된 블록만 근거로 각 항목을 판독하고 지정 JSON을 반환하라.

| 조건 | 실제 제공 블록 | 제외 블록 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 공통 과제 정보 + 원본 RGB 14장 | kinematics, healthy_reference |
| A2 | A1 + kinematics 및 품질·결측 정보 | healthy_reference |
| A3 | A2 + healthy_reference 및 reference_z | 없음 |
| A4 | 공통 과제 정보 + A3의 수치·품질·참조 | frames 전체와 이미지 첨부 |

조건 이름 A1–A4와 “더 많은 정보이므로 더 정확하다” 등의 유도 문구는 모델에 보내지 않는다. 제외 블록은 0으로 채우지 않고 요청에서 제거한다. A1–A3의 이미지는 수치나 골격이 덧그려지지 않은 원본 RGB로 통일한다. 저장된 MediaPipe 영상은 점검용이며 A1 입력으로 쓰지 않는다.

6.12 JSON 출력과 코드 기반 등급 결정

세부 상태와 근거를 구조화해 반환받고, 최종 등급은 외부 코드가 결정한다. 아래는 입력 형식을 설명하기 위한 출력 예시이며 실제 환자 관측 결과가 아니다. 예시의 unreadable은 판독 실패를 허용하는 출력 형식을 보여준다.

{
  "schema_version": "1.0",
  "gradable": false,
  "grasp_shape": {
    "status": "unreadable",
    "frame_ids": [],
    "feature_keys": [],
    "evidence": "목표 형태를 판독할 근거가 부족함"
  },
  "hold": {
    "status": "unreadable",
    "frame_ids": [],
    "feature_keys": [],
    "evidence": "지정 유지 여부를 판독할 근거가 부족함"
  },
  "active_release": {
    "status": "unreadable",
    "frame_ids": [],
    "feature_keys": [],
    "evidence": "능동적 접촉 해제를 확인할 근거가 부족함"
  },
  "limitations": [
    "제공된 정보만으로 수행 등급을 결정할 수 없음"
  ]
}

실제 JSON Schema는 additionalProperties=false 및 필수 키를 사용한다. status는 grasp_shape의 경우 complete/incomplete/unreadable, hold·active_release의 경우 여기에 not_applicable을 추가한 enum으로 제한한다. 존재하지 않는 frame_id·feature_key, 조건상 제공하지 않은 근거, 모순된 상태 조합은 검증 실패로 기록한다. gradable은 아래 등급 결정 가능 여부와 일치하는지 후처리에서 확인한다.

| 출력 상태와 운영 기록 | 코드의 최종 등급 |
| --- | --- |
| 통증 중단 등 사전 정의된 기준 NA, 또는 판단에 필요한 정보 부족 | NA |
| grasp_shape가 incomplete로 명확히 판독됨 | 0; 이후 항목은 not_applicable 가능 |
| grasp_shape complete + hold 또는 active_release 중 하나 이상 incomplete | 1 |
| grasp_shape·hold·active_release가 모두 complete | 2 |

6.13 실행 기록과 결측을 고려한 비교

프롬프트와 입력을 고정하는 순서

개발 건강인 4명에서 촬영 구도·14장 샘플링·2초 해제 관찰창·피처 품질 기준·프롬프트·출력 검증을 점검한다. 이 자료는 최종 환자 성능에 포함하지 않는다. 첫 시험 환자 전에 모델 ID, 이미지 크기와 ROI, 피처 명세, 참조분포 버전, 프롬프트와 JSON Schema를 고정하고 변경 이력을 남긴다. 현재 손 추적·저장 코드의 존재를 이 VLM 평가 파이프라인의 구현·검증 완료로 간주하지 않는다.

| 보존 항목 | 기록 내용 |
| --- | --- |
| 입력 식별 | 익명 participant_id/trial_id, 조건, 원본 frame ID·시각, 이미지/피처/참조 파일의 SHA256 |
| 모델 실행 | 모델 ID·응답 버전, 호출일, 추론 설정, 출력 토큰 한도, API 요청 ID, 지연시간과 사용량 |
| 응답 및 후처리 | 응답 원문, JSON 검증 결과, 세부 상태, 코드 산출 등급, 반복 번호 1–3 |
| 오류 | API 전송 실패, JSON/schema 실패, 근거 참조 실패, 판독 불가를 별도 분류 |

전송 실패는 동일 요청으로 최대 2회까지 재시도하는 초기안으로 정하고 모든 시도를 남긴다. 형식이 잘못된 모델 응답은 유리한 결과가 나올 때까지 재질문하거나 사람이 수정하지 않는다. 독립 반복 3회의 첫 응답이 실패한 경우에도 2·3회차의 좋은 응답으로 주 결과를 바꾸지 않는다. 최대 225 trial × 4조건 × 3회 = 모델당 2,700회이며, 보조 VLM까지 모두 수행하면 최대 5,400회이다. 이는 예정 호출 수로 실제 실행 결과가 아니다.

NA와 응답 가능률을 분리한 분석

전문가 기준 NA는 판독 가능한 참조 등급이 없는 시행이다. 모델 NA, API 실패 및 JSON 실패와 구분한다. 각 조건에서 기준 판독 가능 시행 중 숫자 등급을 낸 비율을 coverage로 보고한다. A4는 영상이 없기 때문에 파지 형태·능동 해제에 대한 판독 불가가 증가할 수 있으며, 이 자체도 영상 제거 효과로 보고한다.

A3–A1의 MAE는 두 조건 모두 숫자 예측을 낸 공통 시행에서 짝지어 계산하고 coverage를 함께 제시한다. 기준 판독 가능 시행 전체에서 모델 NA·실패에 최대 절대오차 2를 부여한 민감도 분석도 사전 지정한다. 쉬운 시행만 남긴 낮은 MAE를 전체 성능 향상으로 해석하지 않는다. 환자의 세 과제 중 공통 유효 시행이 없는 과제가 있으면 주 환자 평균을 임의의 두 과제 평균으로 대체하지 않고, 제외·coverage와 민감도 분석에 별도로 보고한다.

건강인 참조에는 환자 라벨이 들어가지 않는다. A0의 training/test 분리는 참가자 단위로 유지하고 같은 환자의 다른 시행·반대 손이 training에 섞이지 않게 한다. A0는 지도학습 기준모델이고 VLM은 환자 라벨로 학습하지 않은 조건이라는 학습 정보 차이를 결과 해석에 명시한다.

7. 연구 범위 및 기대 기여

본 연구의 주 분석은 공압장갑 Master–Slave 중재 전후 치료효과 비교가 아니다. 모든 AI 평가용 시행은 장갑과 보조를 제거한 맨손 상태에서 수행한다. 공압장갑의 치료 효과와 기존 재활과의 비교는 본 자동평가 시스템의 측정 타당성과 전문가 일치도가 확인된 이후 별도의 중재 연구로 분리한다.

RGB-D 측정 검증과 AI 평가 검증을 분리하여 센서 오차와 모델 판단 오차를 혼동하지 않는다.

A1–A4 동일 VLM ablation과 A0 수치 baseline을 함께 사용하여 “숫자가 다 한 것인지”와 “영상이 실제로 필요한지”를 각각 검증한다.

전문가 독립 판독을 ground truth로 사용하고, FMA는 별도의 임상 연관성 지표로 유지하여 자체 과제와 표준 임상척도를 혼동하지 않는다.

결과가 A3에 유리하지 않더라도 VLM의 추가 가치가 제한적인 조건을 명확히 제시할 수 있어 임상 AI 도입의 근거를 제공한다.

8. 참고문헌

Amprimo, G., Masi, G., Pettiti, G., Olmo, G., Priano, L., & Ferraris, C. (2024). Hand tracking for clinical applications: Validation of the Google MediaPipe Hand (GMH) and the depth-enhanced GMH-D frameworks. Biomedical Signal Processing and Control, 96, 106508. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106508

Li, V., Kamalakannan, N., Parnandi, A., Schambra, H., & Fernandez-Granda, C. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), e0001506. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0001506

Qiu, Q., Fluet, G. G., Patel, J., Iyer, S., Karunakaran, K., Kaplan, E., Tunik, E., Nolan, K. J., Merians, A. S., Yarossi, M., & Adamovich, S. V. (2022). Evaluation of changes in kinematic measures of three dimensional reach to grasp movements in the early subacute period of recovery from stroke. 2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 5107–5110. https://doi.org/10.1109/EMBC48229.2022.9871891

Tang, J., Abedi, A., Colella, T. J. F., & Khan, S. S. (2025). Rehabilitation exercise quality assessment and feedback generation using large language models with prompt engineering. arXiv:2505.18412. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.18412

University of Gothenburg. Fugl-Meyer Assessment of the Upper Extremity (FMA-UE) protocol. 표준 임상 평가와 본 연구용 과제 완료 등급을 구분하기 위한 참고 자료.

[6] OpenAI. GPT-5.2 model documentation. 이미지 입력, 구조화 출력 및 스냅샷 식별자. https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.2 (확인 2026-09-09).

[7] OpenAI. Structured model outputs. JSON Schema 기반 출력 제약. https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs (확인 2026-09-09).

[8] Google. Gemini 2.5 Pro model documentation. 이미지 입력, 구조화 출력 및 모델 코드. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-2.5-pro (확인 2026-09-09).

[9] Qwen. Qwen2.5-VL-7B-Instruct official model card. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct (확인 2026-09-09).

연구 수행 전 최종 고정 항목 • 독립 판독자와 환자 모집 기준, 목표 파지·유지·해제 기준의 그림 예시를 확정한다. • RGB-D 거리·깊이 유효성 최소 검증을 완료하고, 주 VLM 입력 특징을 확정한다. • 모델 버전, 프롬프트, 14프레임 샘플링, 출력 schema, 실행 횟수를 첫 시험 환자 전에 고정한다. • 환자 단위 주 분석, 결측·NA 처리, A0 LOSO 전처리 규칙을 사전 확정한다. • 환자 시험 결과를 본 뒤 프롬프트나 성공 기준을 수정한 경우 기존 환자 자료를 독립 검증자료로 사용하지 않는다.